Анализ эффективности автоматизации процесса заготовки вторсырья на производственном предприятии

С.А. Панкратов

1.Введение

В статье описан один из основных медов автоматизации процесса заготовки вторсырья, использующий типовые решения в комплексе.

Исследования выполнены на базе производственно-заготовительного производства (ПЗП).

Любая система, в которую входит человек, является социальной. Поэтому любую компаниюследует рассматривать как социально-экономическую систему. В данном случае рассматривается линейная система, с линейными взаимодействиями и линейными законами развития. Рассмотрим схему заготовки текстильного вторсырья как социальную систему.

2.Процесс заготовки до автоматизации

Процесс на въезде машины на приемный пунктПЗП:

- Открытие ворот охранником

- Заезд машины на весы

- Водитель выходит из машины и идет к сотруднику ПЗП на весовой для информирования о поставке вторсырья

- Информирование. Вбивание вручную в АРМ «Заготовка» данных

  - о поставщике

  - о машине

  - о грузе (сорт, вес БРУТТО)

- Водитель идет к машине и садится в нее

- Съезд машины с весов

- Пока машина на весах, охранник закрывает ворота, чтобы контролировать въезд машин на весы, дав, тем самым, весам стабилизироваться и подготовить автоматизированную систему для приемки следующей машины

Похожий процесс происходит на выезде машины с приемного пункта ПЗП:

- Заезд машины на весы

- Водитель выходит из машины и идет к сотруднику ПЗП на весовой для информирования о сдаче вторсырья

- На весовой оператор ИС:

  - Показывает табло с весом машины уже без груза

  - Выдает квитанцию с весами БРУТТО и НЕТТО

- Водитель идет к машине и садится в нее

- Съезд машины с весов

- Закрывание ворот

Выше описанный процесс происходит с каждой машиной-поставщиком. Для определения необходимости автоматизации процесса заготовки вторсырья, необходимо делать временные замеры [1]. В результате получаются следующие усредненные результаты (Табл. 1):

Таблица 1. Расчет времени заготовки до автоматизации

| Действие |  | Время (t, сек) до автоматизации |
| --- | --- | --- |
| Взвешивание (БРУТТО) |  | 145 |
| Открывание ворот |  | 20 |
| Заезд машины на весы |  | 10 |
| Водитель выходит из машины |  | 30 |
| Информирование о поставщиках |  | 20 |
| Водитель садится в машину |  | 30 |
| Съезд машины с весов |  | 15 |
| Закрывание ворот |  | 20 |
| Взвешивание (ТАРА) |  | 145 |
| Заезд машины на весы |  | 10 |
| Выход водителя из машины |  | 30 |
| Получение квитанции о весе (НЕТТО) |  | 40 |
| Водитель садится в машину |  | 30 |
| Съезд машины с весов |  | 15 |
| Закрывание ворот |  | 20 |
| Итого времени на заготовку вторсырья | сек. | 290 |
|  | мин. | 4,83 |

В результате на заготовку текстильного вторсырья с одной машины затрачивается 290 секунд, что равняется 4,83 минуты.

1.Автоматизация процесса заготовки

Автоматизация процесса заготовки вторсырья заключается в следующем:

- Устанавливаются шлагбаумы при въезде на весы и създе с весов, чтобы контролировать время нахождение автомобиля на весах и позволить весам стабилизироваться и показывать точный вес. Так же шлагбаумы открываются быстрее, чем раздвижные ворота (проведены временные замеры хронографом);

- Устанавливаются специальные внешние табло, чтобы водитель не выходил из машины и не шел посмотреть на пункт приема данные весов, а находился в машине. Тем самым сокращается время на информирование водителя о весе и ограничивается доступ третьих лиц к информационному и программному обеспечению на пункте приема;

- Каждому водителю от поставщика выдается магнитная карта. Рядом с весами устанавливается считыватель магнитных карт (СМК), приложив к которому магнитную карту водитель, не выходя из машины, автоматически передаст данные о себе и поставщике;

- После выгрузки сырья из автомобиля процесс повторяется, чтобы вычислить чистый вес привезенного вторсырья. Водитель опять прикладывает магнитную карту к СМК и получает квитанцию со всеми данными, по которой он сможет получить деньги за привезенный груз.

Также рассчитывается время с помощью хронографа и в присутствии эксперта, который делает корректировки по времени в случаях, когда процесс заготовки идет не по графику[2]. В результате получаются следующие усредненные результаты (Табл. 2):

Таблица 2. Расчет времени заготовки после автоматизации

| Действие |  | Время (t, сек) после автоматизации |
| --- | --- | --- |
| Взвешивание (БРУТТО) |  | 44 |
| Поднятие шлагбаума (№1) при заезде на весы |  | 7 |
| Заезд машины на весы |  | 10 |
| Информирование о поставщиках |  | 20 |
| Поднятие шлагбаума (№2) при създе с весов |  | 7 |
| Съезд машины |  | 5 |
| Взвешивание (ТАРА) |  | 34 |
| Поднятие шлагбаума (№2) при заезде на весы |  | 7 |
| Заезд машины на весы |  | 10 |
| Получение квитанции о весе (НЕТТО) |  | 5 |
| Поднятие шлагбаума (№1) при създе с весов |  | 7 |
| Съезд машины |  | 5 |
| Итого времени на заготовку вторсырья | сек. | 78 |
|  | мин. | 1,30 |

Очень наглядно видна разница во времени до и после автоматизации процесса заготовки на графиках ниже (Рис.1, Рис.2).

Рисунок 1.Время взвешивания (БРУТТО) до и после автоматизации

Рисунок 2.Время взвешивания (ТАРА) до и после автоматизации

1.Математическая модель

Процесс заготовки вторсырья на производстве можно определить как одноканальную систему массового обслуживания (СМО) с ожиданием и отказами[3].

Характеристики данной СМО:

- Правило FIFO

- Система с одним каналом обслуживания (весовая на приемном пункте ПЗП) (Рис. 3)

- Система с ожиданием (очередью)

- Ожидание ограничено длиной очереди (каждая N-машина выходит из потока, не дождавшись своей очереди: по статистике каждая 6-ая машина)

- Очередь (поток автомобилей) распределена по закону Пуассона

Рисунок 3. Канал обслуживания

Определим вероятностные характеристики пункта приема текстильного вторсырья на ПЗП, работающего в стационарном режиме:

После автоматизации процесса получили увеличение производительности в процессе заготовки (Табл. 3):

Таблица 3. Расчет СМО до и после автоматизации процесса заготовки

| Действие |  |  | Значение до автоматизации | Значение после автоматизации | Единицы измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дано |  |  |  |  |  |  |
| Номер по счету автомобиля, не дождавшегося своей очереди (N) |  |  | 6 | 6 | автомобиль |  |
| Время обслуживания автомобиля распределено по показательному закону и в среднем составляет (tоб) |  |  | 4,83 | 1,3 | мин |  |
| Интенсивность прибытия автомобилей на обслуживание (λ) |  |  | 0,4 | 0,4 | автомобиль/мин |  |
| Решение |  |  |  |  |  |  |
| Интенсивность потока обслуживания автомобилей |  | μ=1tоб | 0,21 | 0,77 |  | мин |
| Приведенная интенсивность потока автомобилей |  | ψ=λμ | 1,93 | 0,52 |  |  |
| Финальные вероятности системы |  | P0=1−ψ1−ψN+1Pi=ψi∗Pi−1 | 0,01 | 0,48 |  |  |
|  |  |  | 0,02 | 0,25 |  |  |
|  |  |  | 0,03 | 0,13 |  |  |
|  |  |  | 0,07 | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 0,13 | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 0,25 | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 0,49 | 0,01 |  |  |
| Вероятность отказа в обслуживании автомобиля |  | Pотк=ψN+1∗PN | 0,94 | 0 |  |  |
| Относительная пропускная способность пункта приема |  | q=1−Pотк | 0,06 | 1 |  |  |
| Абсолютная пропускная способность пункта приема |  | A=q∗λ | 0,02 | 0,4 |  | автомобиль/мин |
| Среднее число автомобилей в СМО LS=ψ∗1−(N+1)∗ψN+∗N∗ψN+1(1−ψ)∗(1−ψN+1) |  |  | 5 | 1,01 |  | автомобиль |
| Среднее время пребывания автомобиля в СМО | WS=LSλ∗(1−PN) |  | 24,37 | 2,55 |  | мин |
| Средняя продолжительность пребывания заявки в очереди на обслуживание | Wq=WS−1μ |  | 19,54 | 1,25 |  | мин |
| Среднее число заявок в очереди (длина очереди) | Lq=λ∗(1−PN)∗Wq |  | 4,01 | 0,5 |  | шт |

Выводы

До автоматизации пункт приема вторсырья не обслуживает автомобили в среднем в 94% случаев[4]. После автоматизации этот процент стремится к нулю, что позволяет увеличить количество заготовки на производственном участке;

- Снизить процент вероятности потери поставщика или машины с заготовкой практически до нуля;

- Ускорить процесс заготовки;

- Обслужить почти в 3 раза больше машин за то же время (но в реальных условиях не бывает такого потока машин с такой очередью);

- Снизить производственные издержки;

- Повысить уровень сохранности данных предприятия.

Список литературы

1.Панкратов С.А., «Система графической аутентификации»,  «Молодые учёные – развитию текстильной и лёгкой промышленности (ПОИСК-2009): сб. материалов межвузовской научно-технической конференции аспирантов и студентов / ИГТА. – Иваново, 2009.

2.Панкратов С.А., «Проблемы экономики и прогрессивные технологии в текстильной, легкой и полиграфической отраслях промышленности», Всероссийская науч. - техн. конф. (2009, Санкт-Петербург) «Система графической аутентификации»: тез.докл. – СПб.: СПГУТД, 2009;

3.Панкратов С.А., «Комплексная защита корпоративной информации на текстильном предприятии» // Тезисы докладов Международной научно-технической конференции «Современные технологии и оборудование текстильной промышленности» (ТЕКСТИЛЬ-2011) – М.: ФГБОУ ВПО «МГТУ им. А.Н. Косыгина», 2011;

4.Панкратов С.А., Фирсов А.В., «Комплекс методов по автоматизации процессов усиления защиты корпоративной информации на примере производственно-заготовительного холдинга по переработке текстильного вторсырья», Современные тенденции развития информационных технологий в текстильной науке и практике: сборник материалов докладов всероссийской научно-технической конференции – Димитровград: ДИТИ НИЯУ МИФИ, 2012.