Исследование зависимости деформации кузова автобуса при опрокидывании от величины отклонения координаты центра тяжести

Б.Ю. Калмыков, И.М. Петриашвили

«Институт сферы обслуживания и предпринимательства»

(филиал) ДГТУ в г. Шахты

Аннотация: В статье предложена методика определения общей энергии удара и деформации кузова автобуса при опрокидывании. Данная методика учитывает отклонение координаты центра тяжести. Разработаны скорректированные формулы для расчёта высоты падения центра тяжести и общей энергии удара. Проведены экспериментальные расчёты, на основании которых внесены предложения по оптимизации систем пассивной безопасности.

Ключевые слова: автобус, пассивная безопасность, центр тяжести, общая энергия удара, деформация кузова, критическая нагрузка.

Методика оценки прочности конструкции кузова пассажирских транспортных средств (ТС) категории М3 регламентируется Правилами ЕЭК ООН №66 (ГОСТ Р 41.66-00), согласно которым для определения его несущей способности и энергоемкости производится расчёт общей энергии удара Е*, Дж.  Существует немало научно-исследовательских работ, посвящённых данному вопросу [1 – 6], среди которых можно выделить предложения по приведению к оптимальному значению высоты опрокидывания автобусов в зависимости от их конкретных габаритов [7].

Стоит отметить, что ни один из указанных способов не учитывает влияния на величину энергии удара и соответственно деформации кузова автобуса при опрокидывании такого параметра, как отклонение поперечной координаты центра тяжести ∆x, м от вертикальной оси симметрии. Дело в том, что при определении высоты падения центра тяжести автобуса h, м, необходимо вычислить значение r – расстояния от общего центра тяжести до внешней стороны колеса, составной частью которого является h (рис. 1).

Рис. 1 – Высота падения центра тяжести при опрокидывании

Используя рис. 1, найдём значение r, м по формуле:

r=W22+HS2,						(1)

где W – ширина ТС, м; Нs – высота центра тяжести порожнего ТС, м.

Ввиду конструктивных особенностей некоторых автобусов поперечная координата центра тяжести x, м не всегда расположена на вертикальной оси симметрии. В результате возникновения её отклонения ∆x изменяется и расстояние от общего центра тяжести до внешней стороны колеса r (рис. 2).

Рис. 2 – Расстояние от центра тяжести до внешней стороны колеса в случае возникновения отклонения ∆x

Скорректировав формулу (1), получим:

r=SΔx2+HS2,					(2)

где SΔx=W2+Δx – расстояние от центра тяжести до боковины, на которую происходит опрокидывание ТС, м с учётом отклонения поперечной координаты центра тяжести ∆x.

В итоге происходит изменение высоты падения центра тяжести автобуса h и, следовательно, величины энергии удара E*. Для выведения формул расчёта данных параметров, учитывающих величину отклонения поперечной координаты центра тяжести ∆x воспользуемся рис. 3.

Рис. 3 – Графоаналитический способ определения высоты падения центра тяжести автобуса

Проведя ряд несложных преобразований можно получить формулу для определения скорректированного значения высоты падения центра тяжести:

h=H⋅r+HS⋅ho−SΔx⋅H2−ho2H,						(3)

где H – высота ТС, м; ho – высота опрокидывания ТС, м.

Преобразуем формулу для расчёта общей энергии удара Е* (ГОСТ Р 41.66-00) с помощью формулы (3):

E∗0,75⋅M⋅g⋅H⋅r+HS⋅ho−SΔx⋅H2−ho2H.				(4)

Для обоснования выдвинутого ранее предположения о влиянии отклонения поперечной координаты центра тяжести ∆x на величину энергии удара E* произведём её расчёт, используя формулу (4), по известным массогабаритным параметрам пяти автобусов (таблица №1).

Таблица №1

Исходные данные для расчетов

| Марка и модель автобуса | Массогабаритные параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высо-та, м | Шири-на, м | Высота распо-ложения центра тяжести, м | Высота опроки-дывания, м | Скорректи-рованная высота опроки-дывания, м | Полная масса, кг |
| КаВЗ-3976 | 3,03 | 2,38 | 0,99 | 0,8 | 1,09 | 6289 |
| ПАЗ-3205 | 2,95 | 2,5 | 0,9 | 0,8 | 0,93 | 7460 |
| ЛиАЗ-5256 | 3,007 | 2,5 | 0,87 | 0,8 | 0,95 | 17930 |
| IKARUS-350.00 | 3,37 | 2,5 | 1,2 | 0,8 | 1,29 | 15926 |
| MERCEDES-BENZ O 302 V-8 | 3,14 | 2,5 | 1,24 | 0,8 | 1,19 | 17500 |

В целях дальнейшего аналитического исследования при осуществлении расчёта были введены следующие условия:

- опрокидывание транспортного средства производится на правый бок;

- ∆x принимает отрицательные значения, если поперечная координата центра тяжести x смещена вправо относительно вертикальной оси симметрии.

В результате произведённого расчета построены диаграммы, отображающие зависимость энергии удара Е* от отклонения поперечной координаты центра тяжести ∆x при стандартной высоте опрокидывания (рис. 4, а) и скорректированной (рис. 4, б).

Используя расчетные данные автобуса ЛиАЗ-5256, найдём отклонения энергии удара ∆Е*, % при достижении ∆x максимального и минимального значений:

а) при стандартной высоте опрокидывания:

Если ∆x = 0,3 м, то:

ΔЕmax=Е0,3Е0−1⋅100%,

где Е0 – величина энергии удара, Дж при ∆x = 0; Е0,3 – величина энергии удара, Дж при ∆x = 0,3 м.

а)

б)

Рис. 4 – Диаграмма зависимости общей энергии удара от отклонения поперечной координаты центра тяжести: а) при стандартной высоте опрокидывания; б) при скорректированной высоте опрокидывания.

Подставим известные значения:

ΔЕmax=67911,272485,6−1⋅100%=6,31%.

Если ∆x= - 0,3 м, то:

ΔЕmin=Е−0,3Е0−1⋅100%,

где Е−0,3 – величина энергии удара, Дж при ∆x = - 0,3 м.

Подставим известные значения:

ΔЕmin=79663,172485,6−1⋅100%=9,9%.

б) при скорректированной высоте опрокидывания:

Если ∆x = 0,3 м, то:

ΔЕmax=76739,980713,6−1⋅100%=4,92%.

Если ∆x= - 0,3 м, то:

ΔЕmin=87290,480713,6−1⋅100%=8,14%

Исследуемые зависимости можно аппроксимировать полиномами второго порядка:

Е=144,82Δx2+784,5Δx+67027 – для первого случая (рис. 4, а);

Е=144,83Δx2+584,25Δx+76056 – для второго случая (рис. 4, б).

Таким образом, энергия удара у автобуса ЛиАЗ-5256 может увеличиться до 10%.

Далее используя диаграмму деформации для материала, обладающего идеальными упругопластическими свойствами (рис. 5), можно определить перемещения стоек кузова, возникающие в результате опрокидывания, по следующей формуле:

li=Ei−0,5⋅Pкр2⋅lстP1Pкр,				(5)

где	li  – искомое перемещение стойки кузова, мм;

Ei – энергия удара, приходящаяся на стойку кузова, Дж;

Pкр – критическая нагрузка для стойки, кН;

P1 – сила, приложенная к кузову автобуса по схеме эксперимента, представленного на рис. 6.

lст– перемещение, соответствующее значению заданной силы P1, мм.

Е

Р    кН

Ркр

Р1

0     lст      lкр			lр	   l, мм

Рис. 5 – Диаграмма деформирования j-той стойки кузова автобуса

Рис. 6 – Нагружение кузова автобуса ЛиАЗ-5256

Значения перемещений, рассчитанных по формуле (5) для автобуса ЛиАЗ-5256 представим в виде таблицы №2.

Полученные данные свидетельствуют о достоверности выдвинутого предположения о влиянии отклонения поперечной координаты центра тяжести на величину энергии удара. При этом, необходимо отметить, что при отрицательных значениях ∆x происходит практически двукратное увеличение отклонения энергия удара ∆Е*, % относительно его величины при положительных значениях ∆x, что играет немаловажную роль при проведении инженерных расчётов. Кроме того, увеличение энергии удара на 10% на такую же величину увеличивает значение перемещений стоек кузова в сторону остаточного пространства автобуса.

Таблица №2

Результаты расчета перемещений стоек кузова автобуса ЛиАЗ-5256

| № стойки | Перемещение стойки без смещения центра тяжести, мм | Перемещение стойки со смещением центра тяжести до 0,3 м, мм | Перемещение стойки кузова, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 69,7 | 77,0 | 9,5% |
| 2 | 72,3 | 80,0 | 10,7% |
| 3 | 76,0 | 84,1 | 9,6% |
| 4 | 79,7 | 88,2 | 9,5% |
| 5 | 83,4 | 92,4 | 9,7% |
| 6 | 160,4 | 177,4 | 9,6% |
| 7 | 168,3 | 186,5 | 9,8% |
| 8 | 177,0 | 196,3 | 9,8% |
| 9 | 181,2 | 201,0 | 9,9% |
| 10 | 182,4 | 202,3 | 9,8% |

Результаты экспериментального исследования позволяют учитывать конструктивные особенности ТС [8, 9] при установке дополнительного оборудования, например, систем безопасности [10], что даёт возможность оптимизировать массогабаритные параметры таких систем и устройств.

Литература

1. Калмыков Б.Ю., Петриашвили И.М. Экспериментальное исследование прочностных характеристик кузова автобуса // Инженерный вестник Дона, 2014, №2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2014/2354.

2. Иванов А.М., Адаев А.В., Юрчевский А.А., Кондратьев В.Д. Методы и инструменты количественной оценки уровня пассивной безопасности автомобилей // Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). 2012. № 1. С. 3-9.

3. Калмыков Б.Ю., Высоцкий И.Ю., Овчинников Н.А. Предложения по оценке прочности конструкции пассажирских транспортных средств // Инженерный вестник Дона, 2012, №2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/765.

4. Овчинников Н.А. Конечно-элементный анализ напряженно-деформированного состояния элементов поперечных силовых сечений кузова автобуса в эксплуатации // Инженерный вестник Дона, 2013, №2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/ n2y2013/1614.

5. Орлов Л.Н., Рогов П.С., Тумасов А.В., Вашурин А.С. Повышение пассивной безопасности кузовов автобусов // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 3. С. 17.

6. Рогов П.С., Орлов Л.Н., Тумасов А.В. Методика экспресс-оценки пассивной безопасности кузовов автобусов // Фундаментальные исследования. 2014. № 9-1. С. 36-40.

7. Калмыков Б.Ю., Высоцкий И.Ю., Овчинников Н.А., Бочаров С.В.  Способ определения высоты опрокидывания автобуса для оценки прочности конструкции его кузова по правилам ЕЭК ООН №66 // Инженерный вестник Дона, 2012, №3. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/888.

8. Genta, G., Morello, L. Automotive chassis. Volume 1: Components design // Springer, 2009. 621 p.

9. Genta, G., Morello, L. Automotive chassis. Volume 2: System design // Springer, 2009. 825 p.

10. Пат. № 2483961 РФ, МПК B 62 D 25/04, B 60 R 21/13. Устройство для повышения прочности кузова транспортного средства при опрокидывании / Калмыков Б.Ю., Богданов В.И., Фетисов В.М., Овчинников Н.А., Нагай С.Г., Петриашвили И.М.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО «Южно-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса». – № 2011151627/11 ; заявл. 16.12.2011 ; опубл. 10.06.2013, Бюл. № 16.

References

1. Kalmykov B.Yu., Petriashvili I.M. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2014/2354.

2. Ivanov A.M., Adaev A.V., Yurchevskiy A.A., Kondrat'ev V.D. Vestnik Moskovskogo avtomobil'no-dorozhnogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta (MADI). 2012. № 1. pp. 3-9.

3. Kalmykov B.Yu., Vysotskiy I.Yu., Ovchinnikov N.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/765.

4. Ovchinnikov N.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/ n2y2013/1614.

5. Orlov L.N., Rogov P.S., Tumasov A.V., Vashurin A.S. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2014. № 3. p. 17.

6. Rogov P.S., Orlov L.N., Tumasov A.V. Fundamental'nye issledovaniya. 2014. № 9-1. pp. 36-40.

7. Kalmykov B.Yu., Vysotskiy I.Yu., Ovchinnikov N.A., Bocharov S.V.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №3. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/888.

8. Genta, G., Morello, L. Automotive chassis. Volume 1: Components design // Springer, 2009. 621 p.

9. Genta, G., Morello, L. Automotive chassis. Volume 2: System design // Springer, 2009. 825 p.

10. Pat. № 2483961 RF, MPK B 62 D 25/04, B 60 R 21/13. Ustroystvo dlya povysheniya prochnosti kuzova transportnogo sredstva pri oprokidyvanii [Device for vehicle body strengthening in case of roll-over] / Kalmykov B.Yu., Bogdanov V.I., Fetisov V.M., Ovchinnikov N.A., Nagay S.G., Petriashvili I.M. ; zayavitel' i patentoobladatel' FGBOU VPO «Yuzhno-Ros. gos. un-t ekonomiki i servisa». № 2011151627/11; zayavl. 16.12.201 ; opubl. 10.06.2013, Byul. № 16.