Синтез системы управления процессом каталитического крекинга нефти с использованием прогнозирующей модели

Б.А. Пашаева

- Каталитический крекинг нефти

Каталитический крекинг является важнейшим процессом в переработке нефти с целью получения бензина. Установка каталитического крекинга предназначена для переработки вакуумного дистиллята с целью получения компонента высокооктанового бензина. Результаты каталитического крекинга определяются в целом такими показателями, как глубина превращения (конверсии) сырья, выход целевых продуктов и их качество. Целевыми продуктами процесса являются бензин и сжиженный газ. Кокс, хотя и фигурирует в материальном балансе процесса (вместе с потерями), но не выводится из установки и полностью сгорает в регенераторе, обеспечивая тепловой баланс реакторного блока.

Управление процессом каталитического крекинга является сложной задачей. Сложность задачи обусловлена следующими проблемами:

-процесс имеет нелинейный характер;

-объект управления является многосвязным с существенными перекрестными связями;

-разница в постоянных времени для различных подсистем значительна

-существует большое количество неизмеряемых возмущений [1,2].

Одним из подходов к анализу и синтезу системы управления каталитическим крекингом является управление с использованием прогнозирующих моделей [4,5].

В работе рассмотрены вопросы синтеза математической модели процесса каталитического крекинга с использованием прогнозирующих моделей.

Установка каталитического крекинга состоит из двух основных частей: из реактора и регенератора (рис.1). Центральной частью установки каталитического крекинга является реактор, функционирующий следующим образом: сырье проходит через нагреватель, смешивается с катализатором и поступает в вертикальную трубу (райзер), ведущую в нижнюю часть большого сосуда (отстойная часть реактора). Время пребывания сырья в реакторе — несколько секунд, реакция протекает мгновенно. Основной задачей реактора является отделение углеводородов от катализатора. Это происходит в отстойной зоне реактора. Паровая фаза (прореагировавшее сырье) поднимается вверх  и проходя через циклоны направляется в ректификационную колонну для дальнейшей очистки и обработки. Твердая фаза (закоксованный катализатор) за счет разности статических напоров катализатора в реакторе и регенераторе самотеком по наклонной транспортной линии поступает в регенератор.

Часть углеводородов, которая во время крекинга превращается в кокс, оседает в виде отложений на катализаторе. Когда поверхность катализатора покрывается отложениями, катализатор становится неактивным (отработанным). Чтобы удалить эти углеродные отложения, отработанный катализатор подают в регенератор, где его смешивают с горячим воздухом. В результате происходит окисление кокса. Процесс, протекающий в регенераторе, называют выжигом кокса.

Восстановленный катализатор выходит из нижней части регенератора. Его можно снова смешать с сырьем и направить в реактор. Таким образом, катализатор находится в непрерывном движении, проходя по циклу крекинг—регенерация.

- Рис. 1. -Установка каталитического крекинга

- Математическая модель каталитического крекинга нефти

Химические процессы, протекающие в реакторе каталитического крекинга, являются сложными и сопровождаются рядом одновременно протекающих химических реакций. Согласно редуцированной модели реактора [3,6,7], эти реакции можно разделить на три вида:

Реакция 1: Fk1G

Реакция 2: Gk2L

Реакция 3: Fk3L

где F – это сырье (гидроочищенный вакуумный дистиллят, иначе газойль), G –целевой продукт (бензин), L –легкие газовые фракции (в частности кокс). Первая реакция желаемая, так как бензин является целевым продуктом. Реакции 2 и 3 являются побочными, следовательно, нежелательными реакциями.

Лифт-реактор считается реактором идеального вытеснения, так как соотношение длины реактора к его диаметру велико, а реакция протекает в течение нескольких секунд.

Ниже приведена математическая модель реактора на основе материальных и тепловых балансов.

Материальный баланс по сырью:

dyfdz=−R10∗tc∗[COR]∗Φ0∗yf2*exp−EfR∗T0∗(1+θ)*exp(−α∗tс∗z)

Материальный баланс по выходному продукту:

dygdz=−R11∗tc∗[COR]∗Φ0∗yf2*exp−EfR∗T0∗(1+θ)*exp(−α∗tс∗z)−−R20∗tc∗[COR]∗Φ0∗yg2*exp−EgR∗T0∗(1+θ)*exp(−α∗tс∗z)

Где yf - массовая доля газойля в парах в реакторе; Z    - безразмерная переменная длинны; R10 - постоянная скорости реакции образования газойля; R11 - постоянная скорости реакции образования газолина; R12 - постоянная скорости реакции получения углерода; COR – массовое соотношение катализатора к нефти; Φ0 - активность катализатора во входе в реактор; Ef - энергия активации для крекинг газойля; T0 - температура сырья при поступлении в реактор; θ - безразмерная переменная температуры; tc - время нахождения катализатора в реакторе; α- коэффициент старения катализатора; yg- массовая доля газолина в парах в реакторе; Eg - энергия активации для крекинг газолина.

Тепловой баланс:

dθdz=λ∗ΔHf∗F0T0∗(Fs∗Cps+λ∗F0∗Cpo+(1−λ)∗FD∗CpD)∗dyfdz

гдеλ - массовая доля газойля в сырье ;ΔHf- теплота реакции крекинга газойля; F0 - подача сырья (нефть + пар) в реактор; Fs - скорость циркуляции катализатора; Cps- теплоемкость катализатора; Cpo- теплоемкость газойля; CpD- теплоемкость пара, FD- скорость подачи пара.

Регенератор можно представить в виде реактора идеального смешения.

Ниже представлена модель регенератора [3,8]:

Материальный баланс по коксу:

ddt(W∗CRC)=Fs∗(CSC−CRC)−k∗y∞∗CRC∗W

Материальный баланс по кислороду:

ddt(Wa∗y∞)=RA∗(yi−y∞)−1+1,5∗σMc∗(1+σ)∗k∗y∞∗CRC∗W

Тепловой баланс:

ddt∗[Trg∗(W∗Cps)]=Tri∗Fs∗Cps+Ta∗F∗Cpa−Trg∗(Fs∗Cps+Fa∗Cpa)−−(ΔHCO+σ1+σ∗ΔHCO2)∗k∗y∞CRCWMc

где W - масса катализатора в регенераторе; Wa - масса воздуха в регенераторе; CRC - массовая доля кокса в восстановленном катализаторе; Ra- подача воздуха в регенератор; k - коэффициент выжига кокса; CSC - массовая доля кокса в использованном катализаторе; y∞- мольная доля кислорода в регенераторе; σ - соотношение CO2/CO в дымовых газах; Mc- молярная масса кокса; Trg- температура катализатора на выходе из регенератора; Tri - температура на выходе из реактора; Ta - температура воздуха, подаваемого в регенератор; F- массовый расход воздуха в регенератор; Ca - теплоемкость воздуха; ΔHCO- тепло, выделяемое при образовании CO; ΔHCO2- тепло, выделяемое при образовании CO2.

- Управление процессом каталитического крекинга

с использованием прогнозирующих моделей

Управление с использованием прогнозирующих моделей является одним из современных формализованных подходов к анализу и синтезу управления. Прогнозирующий регулятор состоит из двух компонентов: модель процесса и модуль оптимизации (рис. 2) [10].

Рис. 2. -Блок управления с использованием прогнозирующих моделей

С точки зрения алгоритмов регулирования, предпочтительно представление модели в виде вход-выход. Для определения упрощенной модели для процесса каталитического крекинга в работе  идентификационная схема представленная на рис. 3.

- Рис. 3. -Схема идентификации

Метод идентификации модели изложен в [9]. Фактически, предложенный авторами метод идентификации состоит из трех основных этапов.

Первый шаг заключается в составлении структурной схемы процесса, которая приведена на рисунке 4, где Тсырья - это температура сырья, Тр,Трег - температуры в реакторе и регенераторе соответственно, Скокс- массовая доля кокса на катализаторе, Qсырья, Qкат, Qвохдух - расходы сырья, катализатора и воздуха соответственно.

- Рис. 4. Структурная схема процесса каталитического крекинга нефти

Второй шаг заключается в определении вида передаточной функции для каждого канала связи. В этой работе, принимаем, что каждый канал связи может быть охарактеризован апериодическим звеном первого порядка без чистого запаздывания:

W(s)=kmTs∗s+1

Где km-коэффициент усиления; Ts-временная постоянная.

Передаточные функции, связанные с реактором обозначены через букву H, связанные регенератором обозначены через G, а общие передаточные функции связанные процессом в целом обозначены буквой F. Передаточные функции реактора и регенератора были определены для статического режима, а передаточная функция всего процесса была найдена путем арифметических вычислений.

Таблица 1

Передаточные функции упрощенной модели процесса каталитического крекинга нефти

| Выход Вход | Температура в реакторе | Температура в регенераторе |
| --- | --- | --- |
| Температура сырья | W11(s)=0.230.064s+1 | W21(s)=0.0045s2+0.105s+0.1650.00064s4+0.029s3+0.386s2+1.163s+1 |
| Температура использованного катализатора | W12(s)=0.790.064s+1 | W22(s)=0.075s2+0.39s+0.610.00084s4+0.045s3+0.4s2+1.177s+1 |
| Расход сырья | W13(s)=−8.11∗10−40.062s+1 | W23(s)=−2.059∗10−4s2−0.00045s−0.000720.00072s4+0.031s3+0.39s2+1.165s+1 |
| Расход использованного катализатора | W14(s)=1.751∗10−40.062s+1 | W24(s)=−2.16∗10−7s4−4.12∗10−6s3−3.62∗10−5s20.00037s5+0.056s4+0.43s3+0.89s2+1.75s+1−−−8.13∗10−5s−6.04∗10−50.00037s5+0.056s4+0.43s3+0.89s2+1.75s+1 |
| Расход воздуха | W15(s)=0 | W25(s)=0.00280.48s+1 |

Последний шаг заключается в определении параметров передаточной функции для каждого канала, которые корректно будут отражать поведение процессов. Метод определения параметров передаточных функций описан в [9].

В таблице 1 приведены связи, которые описывают упрощенную модель процесса после идентификации.

Схема системы управления с использованием прогнозирующих моделей процесса каталитического крекинга нефти приведена на рис. 5.

Рис. 5. -Схема управления процессом каталитического крекинга нефти с использованием прогнозирующих моделей

Основная задача каталитического крекинга нефти заключается в максимизации удельного выхода целевого продукта. Эта цель достигается, когда в реакторе протекает реакция с хорошей степенью превращения, а в регенераторе происходит хороший выжиг кокса. На практике, для достижения наилучшего результата протекания реакций в реакторе регулируется температура реактора, а для достижения наилучшего выжига кокса, соответственно температура в регенераторе.

- Моделирования процесса каталитического крекинга нефти

Моделирование системы управления с использованием прогнозирующих моделей производилось для различных значений управляющих параметров (температуры в реакторе и регенераторе) и возмущений. Для регулятора по оценке с прогнозом с несколькими входами и выходами использовались следующие параметры:

-горизонт прогнозирования p=100 шагов;

-период дискретизации Т=4сек;

-горизонт управления M=19.

Проводились три типа экспериментов:

В первом эксперименте поведение системы исследуется при скачкообразном изменении входных параметров регулятора (температура реактора и температура регенератора). На рисунках 6 и 7 представлены переходные процессы для температур реактора и регенератора, вместе с графиками изменения регулирующих параметров (подача катализатора в реактор и подача воздуха в регенератор). Из графиков видно, что многосвязный регулятор по оценке с прогнозом обеспечивает достаточную точность и быстродействие. Система отслеживает уставки без перерегулирования и с нулевой установившейся ошибкой.

Рис. 6. -Динамические характеристики изменения температуры и расхода катализатора в реактор

Рис. 7. -Динамические характеристики изменения температуры и расхода воздуха в регенераторе

Во втором эксперименте изменяются возмущающие параметры. На рисунках 8 и 9 приведены графики изменения входных и выходных параметров  во времени, при изменении температуры сырья. Из полученных результатов можно увидеть, что система управления не чувствительна к возмущениям (внешние возмущения компенсируются системой управления).

Рис. 8. -Динамические характеристики изменения температуры и расхода использованного катализатора в реакторе

Рис. 9 -Характеристики изменения температуры и расхода воздуха в регенераторе

Рис. 10. -Динамические характеристики изменения температуры и расхода использованного катализатора в реакторе

Рис. 11. -Динамические характеристики изменения температуры и расхода воздуха в регенераторе

Последний эксперимент заключается в изменении параметров регулятора. При изменении периода дискретизации с 4сек до 8сек увеличивается время переходного процесса.

- Заключение

Рассмотрены особенности функционирования системы каталитического крекинга нефти.

Получена математическая модель процесса каталитического крекинга нефти.

Синтезирована система управления для каталитического крекинга нефти.

Разработанная система управления с использованием прогнозирующих моделей демонстрирует удовлетворительные показатели качества процесса.

Система управления не чувствительна к возмущениям, возникающим во время протекания процесса, однако увеличение периода дискретизации может привести к увеличению времени переходного процесса.

- Список литературы:

- Ахметов С.А, Ишмияров М.Х.,  Веревкин А.П., Докучаев Е.С., Малышев Ю.М. Технология, экономика и автоматизация процессов переработки нефти. – М.: Химия, 2005. – 670с.

- Гаврилов А.И., Пашаева Б.А. Интеллектуальная система управления каталитическим крекингом нефти// Интеллектуальные системы: Труды девятого международного симпозиума/ Под ред. К.А.Пупков 2010. - С. 637-641.

- Pashayeva B. Mathematical model of the fluid catalytic cracking for work in testing control systems for the cracking plant/ PCI, Baku, Azerbaijan - Vol.1 – 2010. pp. 328-331.

- Mircea C., Agachi S., Marimoiu V. Simulation and Model Predictive Control of a UOP Fluid Catalytic Cracking/ Chemical Engineering and Processing – 2003. - Vol. 42 –  67p.

- Loeblein C. and Perkins J.D. Structural Design for On-line Process Optimization: Application to a Simulated FСС/ AIChe Journal – 1999. - Vol 45 – 1015p.

- Weekman V. A Model of Catalytic Cracking Conversion in Fixed, Moving and Fluid-Bed Reactors/ Industrial and Engineering Chemistry Process Desing and Development – 1968. – 90p.

- Weekman V. and Nace D.M. Kinetics of Catalytic Cracking Selectivity in Fixed Moving and Fluid bed reactors/ AIChE Journal – 1970. – 397p.

- Errazu A.F., DeLasa H.I. and Sarti F. A Fluized Bed Catalytic cracking Regenerator model, Grid Effects/ Canadian Journal of Chemical Engineering – 1978. -  191p.

- Coleman B., Babu J. Techniques of Model–Based Control - Pretice Hall PTTr, 2002. – 576p.

- Bequette W. Process Control Modeling Desing and Simulation - Pretice Hall PTTr, 2003. – 564p.