Повышение баллистических характеристик стрелкового оружия за счет применения модернизированной схемы Герлаха

А.В. Кулагин

Удмуртский государственный университет, Ижевск, Удмуртия

Аннотация: в статье предложен метод совершенствования баллистических характеристик

стрелкового оружия путем применения комбинированного канала ствола. Этот подход подтвержден решением основной задачи внутренней баллистики и некоторыми смоделированными опытными данными.

Ключевые слова: дульная энергия, прочность, давление, скорость, импульс, баллистика.

Традиционные пути увеличения дульной энергии, которая является одним из основных элементов повышения эффективности стрелкового оружия (самозарядное оружие, пулеметы), да и в целом артиллерийского оружия (пушки, гаубицы) в настоящее время можно считать исчерпанными. В дальнейшем будем вести речь применительно к стрелковому оружию. Здесь можно предложить три метода повышения эффективности:

1. За счет применения нового баллистического решения ствол с комбинированным каналом – надкалиберная пуля (рис. 1), что позволит использовать естественный резерв прочности казенной части стволов стрелкового оружия и  создать оружие с более высоким уровнем начальных скоростей [1-4];

2.За счет различных методов упрочнения, что конструктивно и технологически часто противоречит друг другу[5,6];

3. За счет повышения прочностных характеристик материалов, что тоже приводит к рассогласованию с пластичностью и габаритно-массовыми характеристиками в условиях повышенных температур[5-7].

Предлагаемый баллистический способ хорошо вписывается в существующие образцы стрелкового оружия и является модернизацией известной схемы Герлаха, примененной во время второй мировой войны. Однако вследствие двойного уширения и больших поперечных размеров ствола и оружия, а также вследствие технологических трудностей изготовления цилиндро-конических стволов эта схема не была реализована в серийном производстве. За объект исследования примем снайперскую винтовку Драгунова (СВД).

Рис.1 -  Ствол с комбинированным каналом

Модернизированная схема отличается применением цилиндрической гильзы вместо бутылочной, а также тем, что коническая часть в ней выступает не как основная часть ствола, а как переходная от разгонной цилиндрической части, длиной  lгл, к основной, направляющей нарезной части ко длинной  lн (рис.1). Назовем условно такую конструкцию стволом с комбинированным каналом.

Для определения значений баллистических характеристик решаем основную задачу внутренней баллистики (ОЗВБ) со следующими исходными данными  [1-3,8-10]:

диаметр цилиндрической части ствола  10 мм; диаметр нарезной части ствола  7,62мм; масса топлива 0,0039 кг; плотность заряжания 900 кг/м3; масса пули 0,0096 кг; путь пули  588 мм; путь по цилиндрической части ствола 60 мм;  путь по конической части ствола  30 мм; путь по нарезной части ствола 498 мм; длина зарядной каморы  32 мм; показатель изоэнтропы  0,235; коволюм  0,00095 м3/кг; давление форсирования 15 МПа; коэффициент формы зерна 1; сила топлива 1,03 МДж/кг; начальное значение импульса  0,123 МПа.с максимальное давление 360 МПа.

Результат р сводим в таблицу 1, в которой  t-время движения пули,Ψ- коэффициент формы зерен топлива, V-скорость движения пули l-путь, проходимый пулей p-давление газов в канале, RT-мощность топлива на килограмм его массы.

Таблица № 1

Энерго-баллистические параметры по схеме Герлаха

| t, c | Ψ | V,м/с | l,мм | p, МПа | RT,Дж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00004 0,00008 0,00012 0,00016 0,00020 0,00024 0,00028 0,00032 0,00036 0,00040 0,00044 0,00048 0,00052 0,00056 0,00060 0,00064 0,00068 0,00072 0,00076 0,00080 0,00084 0,00088 | 0,05162 0,09339 0,15985 0,24979 0,35134 0,45029 0,53854 0,61424 0,67872 0,73406 0,78197 0,82385 0,86082 0,89375 0,92334 0,95011 0,97450 0,99685 1,00000 1,00000 1,00000 1,0000 | 24,85 68,77 138,65 233,22 340,00 444,04 536,22 612,50 677,46 733,21 781,48 823,67 860,92 894,10 923,91 950,88 975,46 997,98 1018,72 1037,93 1055,79 1072,96 | 0,4 2,2 6,3 13,7 25,1 408 60,5 83,5 109,3 137,6 167,9 200 233,7 268,8 305,2 342,7 381,2 420,7 461,1 502,2 544,1 586,6 588 | 110,59 188,18 279,83 346,70 360,47 322,48 288,74 245,78 210,11 181,06 157,51 138,40 122,76 109,84 99,05 89,95 82,20 75,54 69,77 64,73 60,31 56,39 56,28 | 1,0288 1,0189 0,9976 0,9639 0,9220 0,8786 0,8383 0,8044 0,7839 0,7659 0,8031 ​​0,7503 0,7365 0,7243 0,7134 0,7036 0,6946 0,6865 0,6790 0,6840 0,6905 0,6962 0,6964 |

На вылете из канала ствола, что соответствует последней строке таблицы 1 имеем  окончательное значение импульса энергии выстрела 410 МПа.с и импульса отдачи 14,9658 кг.м/с. Смоделируем  схему Герлаха по полученным параметрам и сведем результаты по опытам в таблицу 2.

Таблица № 2

Существующие и опытные конструкторско-баллистические характеристики

| Параметр вариант | ω , кг | ∆ , кг/дм3 | lгл, мм | lкон , мм | p m, МПа | V∂ , м/с | V∂, м/с | V∂, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВД | 0,00315 | 0,84 | - | - | 304 | 800 | - | - |
| Оп 1 | 0,0039 | 0,9 | 15 | 30 | 304 | 930 | 130 | 16,2 |
| Оп 2 | 0,0039 | 0,9 | 30 | 30 | 304 | 963 | 163 | 20,4 |
| Оп 3 | 0,0039 | 0,9 | 45 | 30 | 304 | 950 | 150 | 18,8 |
| Оп 4 | 0,0039 | 0,9 | 15 | 30 | 353 | 960 | 160 | 20,0 |
| Оп 5 | 0,0039 | 0,9 | 30 | 30 | 353 | 994 | 154 | 24,2 |
| Оп 6 | 0,0039 | 0,9 | 60 | 30 | 353 | 986 | 186 | 23,2 |

Из данных таблицы следует, что применение ствола с комбинированным каналом позволяет значительно увеличить уровень V∂начальных скоростей пуль (до 25%), а, следовательно и дульных энергий при весе топлива ω и плотности заряжания Δ, что достигается за счет:

увеличения объема каморы от 3,85 см3  до 4,3 см3.
увеличения импульса движущей силы на участке lгл+lкон
повышения максимального давления p m, которое дает в рассматриваемой схеме больший эффект,  чем в обычных цилиндрических стволах.

Результаты заставляют по-новому взглянуть на производительность

цилиндро-конических стволов, увеличение которой определяется оптимальной длиной гладкого участка, которая находится в пределах 15-45 мм и вписывается в существующие размеры посадочной в ствольную коробку части штатных стволов. Длина конической части ствола в первом приближении принята 30 мм и подлежит экспериментальной проверке. 
Эскизная проработка оружия с экспериментальным стволом показала его высокую степень преемственности: в нем полностью заимствуется более 50% деталей, в том числе затвор ствольная коробка, детали автоматики, а при производстве сохраняется 80-90% существующего техпроцесса. Новые детали – ствол, магазин, подаватель и др. Гильза патрона для нового изделия представляет собой разновидность винтовочной гильзы и состоит из одного цилиндрического участка, совпадающего по размерам с цилиндрической частью (первым конусом) винтовочной гильзы.

Литература

1.Жук А.Б. Стрелковое оружие. Револьверы, пистолеты, винтовки, пистолеты-пулеметы, автоматы. - М.:  «Воениздат»,1992. 735 с.

2. Серебряков М.Е. Внутренняя баллистика ствольных систем и пороховых ракет.-М.: «Оборонгиз», 1962. 703 с.

3. Корнер Дж. Внутренняя баллистика орудий. Пер. с англ. под ред. проф. И.В. Граве.-М: Издательство иностранной литературы, 1953.-462 с.

4.Ширяев Д.Забытая история пули Гарольда Герлаха/Армия мира. Вооружение, 2011. URL:dogswar.ru/armii-mira/vooryjenie/3863-zabytaia-istoriia-py.html.

- 5.Орлов Б.В., Ларман Э.К., Маликов В.Г. Устройство и проектирование стволов артиллерийских орудий.-М.: «Машиностроение». 1976, 430 с.

- 6.Кулагин А.В., Дородов П.В. О запасе прочности и оценке надежности узлов металлоконструкций//Инженерный вестник Дона, 2012, № 2 URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2012/810.

7. Кулагин А.В. Газодинамический подход к оценке потерь на теплоотдачу в простом газопроводе.//Инженерный вестник Дона, 2013, №2URL:ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_82_Kulagin.pdf_1736.pdf.

8.Ассовский И.Г. Физика горения и внутренняя баллистика – М.: Наука.  2005. – 357 с.

9. Gutman V.R. Solid propellant burning rate theory, ARS, 1960, 30. No.9, pp. 908-910.

10. Stone M.W. Slotted Tube Grain Design, ARS-II,1961, pp.223-228.

- References

1. Juk A.B. Strelkovoe orujie. Revolvery, pistolety, vintovki, pistolety-pulemety, avtomaty [Small-arms. Revolvers, pistols, rifles, machine pistols-guns, automats.]-M: «Voenisdat», 1992. 735 p.

2. Serebryakov M.E. Vnutrennjaja ballistika stvolnyh system i porohovyh raket

[Internal ballistics of the barrel systems and gunpowder rockets]. M: «Oborongis»», 1962. 703 p.

3. Korner J. Vnutrennjaja ballistika orudiy [Internal ballistics of instruments]. Per. s angl. pod red. prof. I.V. Grave. M.: Izdatelstvo inostrannoi literatury, 1953. 462 p.

4. Shyryaev D. Armya mira. Voorujenie, 2011. URL:dogswar.ru/armii-mira/vooryjenie/3863-zabytaia-istoriia-py.html.

5. Orlov B.V., Larman E.K., Malikov V.G. Ustroystvo i proektirovanie stvolov artilleriyskyh orudiy [Device and planning of barrels of artillery instruments]-M.:«Mashinostroenie». 1976, 430 p.

- 6. Kulagin A.V., Dorodov P.V. Inzhenerny vestnik Dona, 2012, № 2 URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2012/810. pp.420-423

7. Kulagin A.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №2URL:ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_82_Kulagin.pdf_1736.pdf.

8. Assovsky I.G. Fisika gorenja I vnutrennjaja ballistika [Physics of burning and internal ballistics]. M.:Nauka. 2005-357 p.

9. Gutman V.R. Solid propellant burning rate theory, ARS, 1960, 30. No.9, pp. 908-910.

10. Stone M.W. Slotted Tube Grain Design, ARS-II, 1961, pp.223-228.