Cравнение методов останова операций отсеивания при эмпирической модовой декомпозиции сигналов

А.Р. Загретдинов1, А.В. Бусаров2, В.В. Бусаров2

1Казанский государственный энергетический университет

2Центр экспертизы промышленной безопасности, Казань

Аннотация: В статье проводится сравнение S- и SD-методов останова операций отсеивания функций IMF. Рассмотрен пример с тестовым сигналом, проведен анализ эффективности декомпозиции.

Ключевые слова: модовая эмпирическая декомпозиция сигналов, ошибка декомпозиции, эмпирические моды, внутренние колебания, S-метод, SD-метод, нормализованная квадратичная разность, операция отсеивания, LabView, преобразование Гильберта-Хуанга.

Метод эмпирической модовой декомпозиции сигналов (Empirical Mode Decomposition, EMD) представляет собой адаптивную итерационную вычислительную процедуру разложения исходных сигналов на эмпирические моды или внутренние колебания (intrinsic mode functions, IMF) [1]. Применение данной процедуры к многокомпонентным сигналам допускает создание их частотно-временного представления на основе преобразования Гильберта [2-5].

Процедура эмпирической модовой декомпозиции реализует следующий алгоритм действий [1,6-8].

- В сигнале y(t) определяется положение всех локальных экстремумов.

- Кубическим сплайном вычисляется верхняя ua(t) и нижняя ub(t) огибающие процесса соответственно. Определяется функция средних значений m1(t) между огибающими.

m1(k)=u(t)+ub(t)2                                                                                   (1)

Разность между сигналом y(t) и функцией m1(t) дает первую компоненту отсеивания – функцию h1(t), которая является первым приближением к первой функции IMF:

h1(t)=y(t)−m1(t).                                                                                      (2)

- Повторяются операции 1 и 2, принимая вместо y(t) функцию h1(t), и находится второе приближение к первой функции IMF – функция h2(t).

h2(t)=h1(t)−m2(t)                                                                                     (3)

Останов операций отсеивания может осуществляться по заданному значению нормализованной квадратичной разности (4) между двумя последовательными итерациями (SD-метод) или по заданному ограничению числа итераций (S-метод).

SDk=hk−1(t)−hk(t)2hk−12                                                                     (4)

- Последнее значение hi(t) итераций принимается за наиболее высокочастотную функцию с1(t) = hi(t) семейства IMF, которая непосредственно входит в состав исходного сигнала y(t). Это позволяет вычесть с1(t) из состава сигнала и оставить в нем более низкочастотные составляющие:

r1(t)=y(t)−c1(t).                                                                                        (5)

Функция r1(t) обрабатывается как новые данные по аналогичной методике с нахождением второй функции IMF – c2(t), после чего процесс продолжается.

Таким образом, достигается декомпозиция сигнала в n-эмпирическом приближении:

y(k)=ci(t)+rn(t).                                                                             (6)

Приведенный алгоритм модовой декомпозиции реализован нами в среде программирования LabView [9].

Для вычисления ошибки декомпозиции при сравнении разных методов останова итераций (S- и SD-методов) будем использовать  следующую величину [10]:

Error=(yi'−yi)2N,                                                                          (7)

где yi и y’i - значения для i-ого отсчета исходного и реконструированного по формуле (6) сигналов соответственно.

В качестве примера смоделирован гармонический сигнал (рис.1) с частотными составляющими 50, 250 и 450 Гц. Длина сигнала составляет 1000 отсчетов при частоте дискретизации 1кГц.

Рис. 1. – Фрагмент смоделированного сигнала

Результаты расчетов ошибки декомпозиции сигнала при задании останова операции отсеивания по S-методу представлены на рис. 2. Из рисунка видно, что с увеличением количества итераций возрастает ошибка декомпозиции сигнала. Минимальное значение ошибки было достигнуто на второй операции приближения.

Рис. 2. – Изменение величины ошибки декомпозиции Error в зависимости от номера итерации

Для апробации на тестовом сигнале SD-метода были оценены значения нормализованной квадратичной разности для каждой операции приближения по S-методу. Следует отметить, что для каждой эмпирической моды в пределах одного номера итерации они имеют разные значения и могут отличаться на несколько порядков. В соответствии с этим был выбран диапазон задания порога останова по значению нормализованной квадратичной разности от 1E-08 до 1.

Значения ошибки декомпозиции сигнала с применением SD-метода представлены на рис. 3. Из него видно, что минимальное значение ошибки было достигнуто при задании порога останова SDmin=1E-02. Слишком строгий критерий останова завышает величину ошибки декомпозиции, а при значении SDmin=1E-08 достигает 0,753287.

Рис. 3. – Изменение величины ошибки декомпозиции Error в зависимости от задания значения нормализованной квадратичной разности

Анализ результатов декомпозиции ряда тестовых сигналов показал схожие результаты с приведенным примером и позволяет сделать следующие выводы:

- S- и SD-методы методы показали одинаковую эффективность декомпозиции, минимальные значения ошибки (7) практически совпадают.

- Завышение критерия останова S- и SD-методов приводит к изменению форм IMF и искажает условия заданные выражением (6).

- В случае обработки большого количества данных предпочтительным является S-метод останова операций отсеивания в виду упрощения вычислительного алгоритма.

Литература

- Norden E. Huang, Samuel S.P. Shen. The Hilbert-Huang transform and its applications // World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2005. 325 p.

- Берстень М.П., Зенов А.Ю. Концепция организации обработки информации в системах диагностики и распознавания // Инженерный вестник Дона, 2013, № 1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2013/1568.

- Чернов А.В., Пугачева О.Ю, Абидова Е.А. Обработка диагностической информации при оценке технического состояния электроприводной арматуры АЭС // Инженерный вестник Дона, 2011, № 3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2011/499.

- Павлов А.Н., Филатова А.Е., Храмов А.Е., Иванов А.В., Шурыгина С.А., Куркин С.А., Москаленко И.О., Павлова О.Н. Анализ и диагностика многокомпонентных сигналов сейсмограмм с использованием преобразования Гильберта-Хуанга // Вестник ТГУ. 2012. № 4. С. 1122-1124.

- Павлов А.Н., Филатова А.Е., Храмов А.Е. Частотно-временной анализ нестационарных процессов: концепции вейвлетов и эмпирических мод // Известия вузов. Прикладная нелинейная динамика. 2011. № 2. С. 141-157.

- Бороноев В.В., Омпоков В.Д., Козин В.А. Эмпирическая модовая декомпозиция пульсовых сигналов // Вестник ВСГТУ. 2015. № 1. С. 40-43.

- Феоктистов А.С., Нежевенко Е.С. Классификация гиперспектральных изображений с помощью преобразования Гильберта-Хуанга // ИНТЕРЭКСПО ГЕО-СИБИРЬ. 2015. № 2. С. 23-27.

- Huang N. E., Wu M. C., Long S. R. et al. A confidence limit for empirical mode decomposition and Hilbert spectral analysis // Proc. R. SOC. London, Ser. A. 2003. № 459. pp. 2317–2345.

- LabVIEW: стиль программирования / Блюм П., Пер. с англ. под ред. Михеева П. М.: 2008. 400 с.

- Сафиуллин Н.Т. Разработка методики анализа временных рядов с помощью преобразования Хуанга-Гильберта: дис. канд. техн. наук: 05.13.01. Новосиб., 2015. 193 с.

References

- Norden E. Huang, Samuel S.P. Shen. The Hilbert-Huang transform and its applications.  World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2005. 325 p.

- Bersten' M.P., Zenov A.Yu. Inzhenernyy vestnik Dona (Rus), 2013, № 1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2013/1568.

- Chernov A.V., Pugacheva O.Yu, Abidova E.A. Inzhenernyj vestnik Dona (Rus), 2011, № 3 URL:  ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2011/499.

- Pavlov A.N., Filatova A.E., Khramov A.E., Ivanov A.V., Shurygina S.A., Kurkin S.A., Moskalenko I.O., Pavlova O.N. Vestnik TGU. 2012. № 4. pp. 1122-1124.

- Pavlov A.N., Filatova A.E., Khramov A.E. Izvestiya vuzov. Prikladnaya nelineynaya dinamika. 2011. № 2. pp. 141-157.

- Boronoev V.V., Ompokov V.D., Kozin V.A. Vestnik VSGTU. 2015. № 1. pp. 40-43.

- Feoktistov A.S., Nezhevenko E.S. INTEREKSPO GEO-SIBIR''. 2015. № 2. pp. 23-27.

- Huang N. E., Wu M. C., Long S. R. et al. A confidence limit for empirical mode decomposition and Hilbert spectral analysis.  Proc. R. SOC. London, Ser. A. 2003. № 459. pp. 2317–2345.

- LabVIEW: stil' programmirovaniya [The LabVIEW Style Book]. Blyum P., Per. s angl. pod red. Mikheeva P. Moscow. 2008. 400 p.

- Safiullin N.T. Razrabotka metodiki analiza vremennykh ryadov s pomoshch'yu preobrazovaniya Khuanga-Gil'berta [The method of time series analysis using the Hilbert-Huang transform]: dis. kand. tekhn. nauk: 05.13.01. Novosibirsk, 2015. 193 p.