Аналитические зависимости для определения рационального режима снижения скорости лесовозного автопоезда при дорожных ограничениях

И. Р. Шегельман, В. И. Скрыпник, А. В. Кузнецов, А. С.  Лещевич

Петрозаводский государственный университет

Аннотация: Получены зависимости, позволяющие определить оптимальный режим снижения скорости движения автопоезда при подходе к участкам, имеющим ее ограничения с обеспечением максимально допустимой по дорожным условиям средней скорости движения. Представленная методика позволит ускорить и уточнить расчеты при моделировании движения лесовозных автопоездов.

Ключевые слова: лесовозный транспорт, тяговые расчеты, моделирование движения, параметры движения, ограничения, торможение.

На основе тяговых расчетов в лесной отрасли может решаться комплекс технико-экономических задач, обеспечивающих эффективность транспортно-технологического освоения лесосырьевых баз лесозаготовительных предприятий [1, 2, 5-12]. В частности, к таким задачам можно отнести [4]: определение производительности лесовозных автопоездов и схем вывозки леса – одноступенчатая, двухступенчатая; выбор оптимального типа лесовозного автопоезда для конкретных условий эксплуатации, при постепенной замене парка автопоездов на перспективные [9]; оценка трассы дорог по эксплуатационным условиям и условиям безопасности для разработки мероприятий по ремонту и реконструкции дорог; оптимизация схемы транспортного освоения, очередности вывозки леса с учетом эксплуатационных показателей дорог, сезонности их действия, потребностей потребителей по объемам и сортиментно-качественным показателям.

До настоящего времени на лесотранспорте тяговые расчеты выполняются на основе традиционного метода равновесных скоростей, который совершенствовался и уточнялся различными учеными [1, 2]. Однако, основной принцип, на котором базировались эти методы, оставался неизменным – скорость на каждом элементе продольного профиля определяется по условию равенства тягового усилия и суммарной силы сопротивления движению; в результате график скорости движения получается ступенчатым, скорость при переходе с одного участка на другой меняется мгновенно. При расчетах не учитываются многие факторы, влияющие на показатели движения, в частности, наличие инерционных и тормозных сил, варьирование тягового усилия с изменением скорости, непрерывное изменение уклона на вертикальных кривых, ограничение скорости движения по условиям видимости на вертикальных кривых и на закрытых поворотах на горизонтальных кривых с учетом центробежных сил. Проведенные исследования показали [5], что результаты расчетов на основе метода равновесных скоростей не обеспечивают достаточной точности, расчетные графики скоростей не адекватны фактическим.

На кафедре «Технологии и организации лесного комплекса» и в КарНИИЛПе (ПетрГУ) разработаны новые методы расчетов [3, 6-8], учитывающие все факторы, которые не принимаются во внимание при проведении расчетов по методу равновесных скоростей и позволяющие определять показатели движения не только в режиме разгона и замедления автопоезда с работающим двигателем с полным или частичным использованием мощности, но и в режиме движения накатом, при торможении двигателем, моторным тормозом, колесными тормозами и др.

Для облегчения расчетов вручную разработаны таблицы [6-8], а для проведения массовых расчетов разработаны алгоритм и «Программа расчета показателей движения лесовозных автопоездов», моделирующие процесс движения автопоезда во всех режимах движения [6-8].

Алгоритмом программы с использованием ряда логических условий моделируется переход к расчету скорости на одной передачи к расчету на другой, смена режимов движения при наличии ограничений скорости на отдельных участках, снижение скорости на предыдущем участке с тем, чтобы при подходе к участку, имеющему ограничения скорости, она не превысила величины ограничения. Для выполнения этого условия при моделировании движения лесовозных автопоездов производились многочисленные расчеты через короткие интервалы с тем, чтобы определить расстояние до точки начала торможения и скорости, при достижении которой, следует его производить в различных режимах (торможение двигателем, моторным тормозом, колесными тормозами) [6-8].

Для уменьшения объемов расчетов и уточнения результатов указанных показателей предлагается вместо проведения большего числа итеративных вычислений решить систему двух уравнений, одним из которых определяется значение скорости в точке начала торможения, а вторым - скорость в точке начала ограничения при торможении автопоезда в заданном режиме.

В работах [6-8] для условий движения на прямолинейных в профиле участках скорость движения определяется по формуле:

|  | Bvk2=A−A−Bv02e2BgGδS, | (1) |
| --- | --- | --- |

где A=a−Gω±Gi+GCгRг; B=b+kсΔΩv2; ν0 – скорость движения в начале участка, м/с; ν – скорость движения автопоезда в конце участка, м/с; S – длина расчетного участка, м; G – вес автопоезда, кгс; Rг – радиус горизонтальной кривой; Сг – коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления движению на горизонтальных кривых; R – радиус вертикальной кривой (при расчете показателей движения на вертикальных выпуклых кривых применяется со знаком «+», на вогнутой кривой со знаком «-»); а и b – коэффициенты зависимости, аппроксимирующей тяговую или тормозную характеристику автопоезда в виде F = a–bν2; ω – коэффициент сопротивления качению; δ – коэффициент учета инерции вращающихся масс; kс, Δ, Ω – соответственно коэффициент сопротивления воздушной среды для автомобиля, коэффициент, учитывающий дополнительное сопротивление от прицепов; лобовая площадь автомобиля, м2; i – продольный уклон; g – ускорение силы тяжести, м/с2.

Тогда на прямолинейных в профиле участках скорость автопоезда, в начале участка торможения - νНТ, определим по формуле:

|  | BvНТ2=A−A−Bv02e2BgGδ(Sн−SТ), | (2) |
| --- | --- | --- |

где Sн – длина участка, м; ST – тормозной путь, м.

Обозначив, A−Bv02e2BgGδS=К и учитывая, что значение функционала e2BgGδS с точностью превышающей 0,5% аппроксимируется зависимостью e2BgGδS=1+αSТ [7, 8] получим:

|  | BvH2=A)−К−αSTК. | (3) |
| --- | --- | --- |

В режиме торможения

|  | B)vогр2=A)−A)−B)vНТ2e2BgGδSТ, | (4) |
| --- | --- | --- |

где A)=a)−Gω±Gi; a) и B) – коэффициенты зависимости, аппроксимирующие тормозную характеристику в виде F)=a)−B)v2; e2B)gGδSТ=1+α)SТ.

|  | B)vогр2=A)−A)−B)vНТ21+α)SТ | (5) |
| --- | --- | --- |

тогда BvНТ2=B)vогр2+B)vогр2αSТ−A)−A)α)SТ+A), учитывая, что B)/B=С, получим:

B)vогр2+B)vогр2αSТ+А)α)SТ−СА+СК+СКαSТ=0, отсюда:

|  | SТ=B)vогр2−СА+СКA)α)−B)vогр2α)−αКС. | (6) |
| --- | --- | --- |

Достоверность выведенных зависимостей подтверждается следующим примером. Автопоезд МАЗ-6303-26+МАЗ-83781 с полной нагрузкой начал движение на участке длиной 180 с уклоном – 0,030 с начальной скоростью 14 м/сек на 8 передаче КПП; ω=0,02; скорость ограничения на следующем участке - 14 м/сек. Определить тормозной путь, расстояние, которое пройдет автопоезд до точки начала торможения моторным тормозом и скорость, с которой следует начать торможение.

С использованием таблиц, приведенных в работах [7, 8] находим:

а=1047,8, В=0,972, а)=-402, В=0,951.

А=1047,8-48000(0,02-0,01)=567,8; А)=-402-48000(0,02-0,01)=-882;

К=567,8-0,972⋅1421+0,0004⋅180=351,9; α=0,0004; α)=0,00039; С=0,978.

SТ=0,951⋅142−0,978⋅567,8+0,978⋅374−0,951⋅0,00039⋅196−882⋅0,00039−0,0004⋅347⋅0,978=44,48м.

Разгон автопоезда производится на расстоянии 180-44,48=135,52 м. Скорость в конце разгона при переходе к режиму торможения:

0,972⋅ν2=567,8-567,8-0,972⋅1421,0529=209; ν=14,68 м/c.

Для проверки определим скорость автопоезда в точке начала ограничения.

0,972⋅νТ2=-882-882-0,951⋅14,6821,01688=186,9; ν=14,01 м/c.

Таким образом, доказана правильность разработанного метода и высокая точность расчетов.

При значительном превышении скорости движения на участке величины допустимой скорости на следующем участке мощности моторного тормоза может не хватить для своевременного снижения скорости в заданном режиме, или тормозной путь будет слишком велик, что приведет к значительному снижению средней скорости движения на участке. Рассмотрим случай, когда для снижения скорости необходимо совместное торможение моторным тормозом и колесными тормозами.

Автопоезд МАЗ-6303-26 + МАЗ-83781 с полной нагрузкой начал движение на участке длиной 180 м с уклоном – 0,030 с начальной скоростью 15 м/сек на 8 передаче КПП; ω=0,020; на следующем участке ограничение скорости составляет 14 м/сек. Определить тормозной путь, расстояние, которое пройдет автопоезд до точки начала совместного торможения моторным тормозом и колесными тормозами. Движение в зимнее время по снежно-ледяной дороге φсц=0,1. Коэффициент торможения колесными тормозами принимается равным 0,5 от φсц и составляет 0,05.

А=1047,8-48000(0,02-0,03)=1527,8; В=972;

А)=-402-48000⋅0,05-48000(0,02-0,003)=-2322; В)=0,951;

К=1527,8-0,972⋅1521+0,0004⋅180=1221,2; α=0,0004; α)=0,00039; С=0,978.

SТ=0,951⋅142−0,978⋅1527,8+0,978⋅1221,2−0,951⋅0,00039⋅225−2322⋅0,00039−0,0004⋅1221⋅0,978=77,53м.

Расстояние до точки начала торможения 180-77,53=102,47 м.

Скорость в точке начала торможения:

0,972⋅ν2=1527,8-1527,8-0,972⋅1521+0,0004⋅102,47=269,3; ν=16,65 м/c.

Скорость в точке ограничения:

0,972⋅ν2=-2322--2322-0,972⋅16,6521+0,00039⋅77,53=187,84; ν=14,05 м/c.

На вертикальных кривых расчетные формулы для определения скорости движения усложняются [7, 8]:

|  | Bv2=A−A−Bv02e2BgGδSe2BgGδSТ+ρ, | (7) |
| --- | --- | --- |

где ρ – определяются по зависимости, приведенной в работе [7].

|  | ρ=G2δ2BRвg1e2BgGδS−1+GSR, | (8) |
| --- | --- | --- |

где Rв – радиус вертикальной кривой, м.

Значение функционала ρ с достаточной точностью аппроксимируется зависимостью [7, 8]:

|  | ρ=γS2. | (9) |
| --- | --- | --- |

В таблицах [7, 8] ρ определяется при R=1000 м. Для R имеющим другое значение γ=γ10001000R.

Следовательно, при длине участка S скорость на любом расстоянии от начала участка:

BvH2=A−K−αSК±ρ=A−K−αST±γ(S−ST)2;

|  | BvH2=A−K−αST+S2−2SST+ST2; | (10) |
| --- | --- | --- |

BvH2=A−K−αSTК+ρ=A−K−αST+γ(S−ST)2;

BvH2=A−K−αSTK+γ5S2−2γ5SST2;

|  | B)vH2=AC−KC−CαSTK+Cγ5S2−C2γ5SST+Cγ5ST2. | (11) |
| --- | --- | --- |

В режиме торможения:

B)vогр2=A)−A)−B)vH21+α)ST+G2δ2BRвg⋅1e2BgGδSТ−G2v2BRвg+GSRв;

B)vогр2+B)vогр2αST=A)+A)α)ST−A)+B)vH2+G2δ(1+α)ST)2B)Rвge2BgGδSТ−G2δ2B)Rвg−G2δ2B)Rвgα)ST++GSRв−α)STGST2Rв;

B)vогр2+B)vогр2αST=A)α)ST+B)vH2−G2δ2B)Rвgα)ST+GSR−α)STGST2R;

B)vH2=B)vогр2+B)vогр2αST−A)α)ST+α)STG2δ2B)Rвg−GSTR−α)ST2GR;

|  | AC−KC−CαSТK+CγS2/5−C2γSST/5+CγST2−B)vогр2−B)vогр2αSТ++A)α)ST−α)STG2δ2B)Rвg+GSTR+α)ST2GR=0. | (12) |
| --- | --- | --- |

Значение А) определяется зависимостью:

|  | A)=A0)+S−STRGα)=A0)α)−SRGα)+STRGα). | (13) |
| --- | --- | --- |

Обозначив,

|  | AС−KC−CγS2/5−B)vогр2=к1; | (14) |
| --- | --- | --- |
|  | −СαK−CαγS/5−B)vогр2α+A0)SRGα)−α)G2δ2B)Rg=к2; | (15) |
|  | GRα)+Cγ/5+α)GR=к3. | (16) |

Получим квадратное уравнение, в результате решения которого определяется тормозной путь, и расстояние до точки начала торможения остальные показатели (скорость в точке начала торможения и скорость, достигаемая автопоездом):

к1+к2ST+к3ST2=0.

Пример расчета показателей при движении автопоезда по вертикальной кривой. Автопоезд МАЗ-6303-26 + МАЗ 89781, вес 48000 кгс начал движение на участке вертикальной кривой радиусом 5000 м на 8 передаче КПП с начальной скоростью 15 м/сек; i=-0,010, ω=0,020. ограничение скорости на следующем участке 14 м/сек. Определить тормозной путь, расстояние, которое пройдет автопоезд до точки начала совместного торможения моторным тормозом и колесными тормозами. Движение летом по гравийной дороге. Коэффициент торможения колесными тормозами ψ=0,1.

А=1047,8−48000(0,020−0,010)=567,8;В=0,972.

A)=−402−48000⋅0,10−48000(0,02−0,01)=5682;В)=0,951.

С=0,978;К=567,8−0,972⋅1521+0,0004⋅200=323,2; γ1000=0,0089; γ=0,0879.

к1=567⋅0,978−323,2⋅0,978−0,951⋅196+0,978⋅2002⋅0,0089/5=121,63;

к2=0,978⋅0,0004⋅323,2−0,978⋅2/200⋅0,0089/5−0,951⋅196⋅0,0004+(−5682+2005000⋅⋅48000/0,00039−0,00039⋅48000⋅1,0482⋅0,951⋅5000⋅9,81+480005000=2,86;

к3=480005000⋅0,00039+0,978⋅0,0089/5+0,00039⋅480005000=0,00922.

Тормозной путь

ST=2,86±2,862−4⋅121,6⋅0,009222⋅0,00922=51,2 м.

Расстояние до точки, где следует начать торможение в заданном режиме S - ST = 148,8 м.

Значение скорости, которой достигает автопоезд в точке начала торможения:

Bv2=567,8−567,8−0,972⋅1521+0,0004⋅148,8+0,0088⋅148,825=238,3−38,41=277,1; ν=16,9 м\сек.

Скорость в точке ограничения:

B)v2=−5682+148,85000⋅48000−−5682+1428−0,951⋅16,921+0,00039⋅51,2+0,00879⋅51,225=−4254−−4254−271,61,020+4,61=18,74;.

ν=14,05 м\сек.

Полученные зависимости дают возможность определить оптимальный режим снижения скорости движения автопоезда при подходе к участкам, имеющим ее ограничения с обеспечением максимально допустимой по дорожным условиям средней скорости движения без проведения значительного объема итеративных вычислений, что позволит ускорить и уточнить расчеты при моделировании движения лесовозных автопоездов с использованием ПЭВМ.

Литература

- Ильин Б. А. Тягово-эксплуатационные расчеты при проектировании лесовозных дорог. Л.: ЛТА, 1986. 70 c.

- Корунов, М. М. Тагильцев Н. Д. Примеры и задачи по сухопутному транспорту леса. М.: Лесная промышленность, 1976. 94 с.

- Кувалдин Б. И., Скрыпник В. И. Расчеты на ЭВМ режимов движения лесовозных автопоездов // Известия вузов. Лесной журнал. 1976. № 6. С. 60–65.

- Кузнецов А.В., Скрыпник В.И., Крупко А.М. Принципы подхода к объемному календарному планированию при проведении лесотранспортных работ // Инженерный вестник Дона, 2012, № 2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/881.

- Скрыпник В. И., Кузнецов А. В. Оценка точности и адекватности новых методов расчета показателей движения лесовозных автопоездов // Всероссийская науч.-техн. конф. «Вузовская наука - региону». Вологда: ВоГТУ, 2008. С. 283-286.

- Шегельман И. Р., Скрыпник В. И., Пладов А. В., Кочанов А. Н., Кузнецов В. А. Моделирование движения лесовозных автопоездов на ПВЭМ. Петрозаводск: ПетрГУ, 2003. 234 с.

- Шегельман И. Р., Скрыпник В. И., Кузнецов А. В. Эффективная организация автомобильного транспорта леса. Петрозаводск: ПетрГУ, 2007. 280 c.

- Шегельман И. Р., Скрыпник В. И., Кузнецов А. В., Пладов А. В. Вывозка леса автопоездами. Техника. Технология. Организация. СПб: ПРОФИКС, 2008. 304 c.

- Шегельман И. Р., Скрыпник В. И., Кузнецов А. В., Васильев А. С. Обоснование направлений повышения эффективности функционирования лесовозных автопоездов // Инженерный вестник Дона, 2013, № 4 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/2007.

- Zhen-Wei Feng, Douglas Robert A. Logging Truck Vehicle Performance Prediction for Efficient Resource Transportation System Planning: Computer Modelling Approach // Journal of Forest Engineering. 1993. №4 (2). pp. 7-18.

- McCormack R.J. TRUCKSIM - A Log Truck Performance Simulator // Journal of Forest Engineering. 1990. №2 (1). pp. 31-37.

- Holzleitner F., Kanzian C., Stampfer K. Analyzing time and fuel consumption in road transport of round wood with an onboard fleet manager // Eur J Forest Res (130). 2011. pp. 293-301.

References

- Il'in B. A. Tjagovo-jekspluatacionnye raschety pri proektirovanii lesovoznyh dorog [Traction and performance calculations for the design of forest roads]. L.: LTA, 1986. 70 p.

- Korunov M. M., Tagil'cev N. D. Primery i zadachi po suhoputnomu transportu lesa [Examples and problems on land transport timber]. M.: Lesnaja promyshlennost', 1976. 94 p.

- Kuvaldin B.I., Skrypnik V.I. Izvestija vuzov. Lesnoj zhurnal. 1976. № 6. pp. 60–65.

- Kuznecov A.V., Skrypnik V.I., Krupko A.M. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, № 2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/881.

- Skrypnik V.I., Kuznecov A.V. Vserossijskaja nauch.-tehn. konf. «Vuzovskaja nauka – regionu»: trudy (Proc. All-Russian Scientific and Technical Conference "University Science - Region"). Vologda, 2008, pp. 283-286.

- Shegel'man I. R., Skrypnik V. I., Pladov A. V., Kochanov A. N., Kuznecov V. A. Modelirovanie dvizhenija lesovoznyh avtopoezdov na PVJeM [Simulation of the motion of logging trucks on PVEM]. Petrozavodsk: PetrGU, 2003. 234 p.

- Shegel'man I. R., Skrypnik V. I., Kuznecov A. V. Jeffektivnaja organizacija avtomobil'nogo transporta lesa [Effective organization of road transport timber]. Petrozavodsk: PetrGU, 2007. 280 p.

- Shegel'man I. R., Skrypnik V. I., Kuznecov A. V., Pladov A. V. Vyvozka lesa avtopoezdami. Tehnika. Tehnologija. Organizacija [Transporting timber road trains. Technology. Organization]. SPb: PROFIKS, 2008. 304 p.

- Shegel'man I.R., Skrypnik V.I., Kuznecov A.V., Vasil'ev A.S. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, № 4 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/2007.

- Zhen-Wei Feng, Douglas Robert A. Journal of Forest Engineering. 1993. №4 (2). pp. 7-18.

- McCormack R.J. Journal of Forest Engineering. 1990. №2 (1). pp. 31-37.

- Holzleitner F., Kanzian C., Stampfer K. Eur J Forest Res (130). 2011. pp. 293-301.