К определению условного диаметра реальной частицы дискретного сыпучего тела

В.А. Богомягких, А.Л. Климович, А.С. Ляшенко,

Азово-Черноморский инженерный институт, Зерноград

Аннотация: В статье решается задача по определению условного диаметра реальных частиц зерновых материалов, которые существенно влияют на технологические параметры бункеров и их конструктивные параметры. Приведены конкретные поправочные коэффициенты среднегеометрического размера для некоторых распространённых форм частиц сыпучего тела.

Ключевые слова: Бункер, условный диаметр, сыпучее тело, коэффициент формы частиц, среднегеометрический размер частиц.

В механике сыпучих тел при теоретическом решении задач, связанных с исследованием процессов хранения, дозирования, транспортирования и истечения зернистых сыпучих материалов, определение условного диаметра дискретных реальных частиц осуществляется по известной формуле проф. Л.В. Гячева [1]

dy=3a⋅b⋅c,                                                 (1)

где a, b и с - соответственно, длина (высота), ширина и толщина реальной частицы, м.

Из формулы следует, что dy равен среднегеометрическому размеру частицы независимо от её формы. Однако, как показывает производственный опыт и результаты экспериментальных исследований [2 - 4], форма реальной частицы оказывает существенное влияние на протекание указанных процессов, а также на конструктивные и технологические параметры устройств, реализующих эти процессы.

В природе формы реальных частиц зернистых материалов многообразны, но, однако, каждая из них может быть выражена одной из пространственных фигур стереометрии. Например, семена гороха близки по форме к шару; кукурузы - к пространственному клину или пирамиде; зерно пшеницы - к параболическому бочонку; семена подсолнечника - к прямому конусу или пирамиде и т.д.

Поэтому, исходя из принципов геометрического подобия, любую по форме реальную частицу, например, слепленную из пластилина, можно обратить в шарообразную с сохранением её объёма и массы. Отсюда следует, что для определения dy реальных частиц можно их объёмы из ряда фигур стереометрии приравнивать к объёму шара [5, 6]. В результате получим:

- для реальной частицы в форме шара

πdy36=πdш36и dy3dш3=1;

- для реальной частицы в форме прямого цилиндра

πdy36=πdц24a; dy3dц2a=1.14;

- для реальной частицы в форме прямого конуса

πdy36=13πdk24a; dy3dk2a=0.8;

- для реальной частицы в форме прямого параллелепипеда

πdy36=a⋅b⋅c; dy3a⋅b⋅c=1.24;

- для реальной частицы в форме правильной пирамиды

πdy36=13F⋅a; dy3F⋅a=0.86;

- для реальной частицы в форме пространственного клина

πdy36=12a⋅b⋅c; dy3a⋅b⋅c=0.98;

- для реальной частицы в форме параболической бочки

dy3(8b2+4b⋅c+3c2)a=0.47;

Из этих выражений следует, что для любой конкретной формы реальной частицы существует вполне конкретное соотношение между её условным диаметром и её среднегеометрическим размером. Фактически это соотношение определяет форму реальной частицы и его можно назвать коэффициентом формы реальной частицы [7 - 9]. Отсюда следует, что условный диаметр любой реальной частицы равен не среднегеометрическому её размеру, а произведению коэффициента её формы на её среднегеометрический размер, то есть,

dy=kфξcg.p,                                                        (2)

где  - коэффициент формы реальной частицы;

частицы, м.

Коэффициент kф показывает, во сколько раз dy по своим размерам отличается от среднегеометрического размера реальной частицы. Как следует из указанных выражений, относительная разница между dyи  по абсолютному значению составляет: для шаровидных частиц - 0%; для частиц в форме прямого цилиндра - 14%; в форме прямого конуса - 20%; в форме прямого параллелепипеда - 24%; в форме правильной пирамиды - 14%; в форме пространственного клина - 2%; в форме параболической бочки - 53%.

Если реальная частица визуально по своей форме не напоминает ни одну из фигур стереометрии, то условный диаметр этой частицы можно примерно  определить, исходя из формулы, выведенной для частицы в форме прямого параллелепипеда,

dy=1.243a⋅b⋅c                                                (3)

при условии, что измеряемые параметры a,bи с - максимальны.

В таблице №1 приведена структура формул для определения условного диаметра некоторых реальных частиц, по формуле близких пространственным фигурам стереометрии.

Таблица №1

Структура формул для определения условного диаметра некоторых реальных частиц

| № пп | Форма частицы | Коэф. формы | Среднегеометрический размер частицы | Условный диаметр частицы | Измеряемый параметр |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | , м | , м | а, м | b, м | c, м | , м | , м | м | F, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Параболическая бочка | 0,47 |  | 0.47 | + | + | + |  |  |  |  |
| 2 | Тетраэдр | 0,61 |  | 0,61a | + |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Двуосный эллипсоид | 0,73 |  | 0,73 | + | + | + |  |  |  |  |
| 4 | Прямой конус | 0,80 |  | 0,80 | + |  |  |  |  | + |  |
| 5 | Правильная пирамида | 0,86 |  | 0,86 | + |  |  |  |  |  | + |
| 6 | Пространственный клин | 0,98 |  | 0,98 | + | + | + |  |  |  |  |
| 7 | Шар | 1,00 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 8 | Прямой цилиндр | 1,14 |  | 1,14 | + |  |  |  | + |  |  |
| 9 | Прямой параллелепипед | 1,24 |  | 1,24 | + | + | + |  |  |  |  |

Продолжение таблицы №1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Куб | 1,24 |  | 1,24a | + |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Нестандартная форма | 1,24 |  | 1,24 | + | + | + |  |  |  |  |

Решение данной задачи проведено на модельном сыпучем материале, являющимся семенами злаковых культур [10]. Для строительных материалов необходимо определить только коэффициенты трения или сдвига.

Литература

- Гячев Л.В. Основы теории бункеров. Новосибирск: Новосибирский университет, 1992. 310 с.

- Богомягких В.А. Теория эквивалентного динамического свода в механике дискретных сыпучих. Зерноград: 2007. 64 с.

- Богомягких В.А., Скорик И.А., Прилепский В.И. Условия истечения сыпучих материалов из бункера // Механизация и электрификация с.-х. производства. 1969. №12. С. 147-152.

- Богомягких В.А., Крамаренко А.Н., Рева А.Ф. Определение коэффициента, характеризующего форму частиц сыпучего материала // Совершенствование процессов и технических средств в АПК. 1999. С. 37-45.

- Рылякин, Е.Г. Обзор технических средств приготовления плющеного зерна, представленных на российском рынке сельхозтехники // Инженерный вестник Дона, 2013, №3 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1954/.

- Вельшоф Г. Определение расхода сыпучих материалов // Сельское хозяйство за рубежом. 1962. №4. С. 67-69.

- Семенов В.Ф. Механико-технологические основы истечения зернистых сельскохозяйственных материалов из емкостей: дис. ... канд. техн. наук: 05.20.01. Новосибирск, 1980. 260 с.

- Beverloo W., LenigerН., van der Velde. Chemical Engineering, Science. 1961. № 15. 250 p.

- Fowler R.T., Glastonbury I.R. The flow of granulars solids through orifices. Chemical Engineering Science. 1959. № 10. pp. 150-156.

- Скурятин Н.Ф., Мерецкий С.В. Совершенствование процесса посева зерновых на склоновых почвах // Инженерный вестник Дона, 2012, №1 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2012/662/.

References

- Gyachev L.V. Osnovy teorii bunkerov [Bases of the theory of bunkers]. Novosibirsk: Novosibirskiy universitet, 1992 . 310 p.

- Bogomyagkikh V.A. Teoriya ekvivalentnogo dinamicheskogo svoda v mekhanike diskretnykh sypuchikh [The theory of the equivalent dynamic arch in mechanics of the discrete loose]. Zernograd: 2007. 64 p.

- Bogomyagkikh V.A., Skorik I.A., Prilepskiy V.I. Mekhanizatsiya i elektrifikatsiya s.-kh. proizvodstva. 1969. №12. pp. 147-152.

- Bogomyagkikh V.A., Kramarenko A.N., Reva A.F. Sovershenstvovanie protsessov i tekhnicheskikh sredstv v APK. 1999. p. 37-45.

- Rylyakin, E.G. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №3 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1954.

- Vel'shof G. Sel'skoe khozyaystvo za rubezhom. 1962. №4. p. 67-69.

- Semenov V.F. Mekhaniko-tekhnologicheskie osnovy istecheniya zernistykh sel'skokhozyaystvennykh materialov iz emkostey [Mekhaniko-tekhnologichesky bases of the expiration of granular agricultural materials from capacities]: dis. ... kand. tekhn. nauk: 05.20.01. Novosibirsk, 1980. 260 p.

- Beverloo W., LenigerН., van der Velde. Chemical Engineering, Science. 1961. № 15. 250 p.

- Fowler R.T., Glastonbury I.R. The flow of granulars solids through orifices. Chemical Engineering Science. 1959. № 10. pp. 150-156.

10. Skuryatin N.F., Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №1 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2012/662.