Сельскохозяйственные машины с трубчатыми упругими элементами

С.П. Пирогов, А.Ю. Чуба

Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Тюмень

Аннотация: В статье рассмотрены варианты использования трубчатых упругих элементов в сельскохозяйственных машинах. Несоблюдение агротехнических требований при проведении предпосевной обработке почвы и посеве может привести к значительному снижению урожайности. Одним из важных требований является соблюдение глубины обрабоки почвы и глубины заделки семян. Использование трубчатых упругих элементов в сельскохозяйственных машинах совместно с системами отслеживания рельефа и плотности почвы, позволяет соблюдать глубину обработки почвы и глубину высева на почвах с разными физико-механическими свойствами в автоматическом режиме. Кроме того, применение трубчатых элементов позволяет повысить эффективность самоочистки рабочего органа от сорняков, снижается тяговое сопротивление рабочего органа.

Ключевые слова: трубчатый упругий элемент, гибкий упругий элемент, трубчатая пружина, стойка культиватора, подвеска сошника.

В трубчатых упругих элементах используется свойство полой тонкостенной трубки некругового сечения деформироваться под действием подводимого давления [1, 2]. Трубчатый элемент представляет собой трубку, изогнутую по определенному радиусу и имеющую поперечное сечение значительно отличающееся от круглого. Один конец трубки герметично соединен со штуцером и закреплен, а другой должен быть герметично заглушен и соединен с механизмом. Через отверстие в держателе во внутреннюю полость трубки можно подавать (отводить) газ или жидкость с целью изменения давления в полости. Под действием давления происходит деформация поперечных сечений трубки и она изгибается, а ее свободный конец совершает перемещение и может передавать усилие. Величина этого хода и величина усилия зависят от материала трубки, величины давления и геометрических параметров трубки.

Первоначально упругие чувствительные элементы нашли применение в приборах для измерения давления и температуры [3, 4]. Затем стали применяться и в других целях, например в качестве силовых элементов тормозов, манипуляторов, реле-переключателей и т.д. [5-9]. Преимущество таких конструкций в том, что они не содержат трущихся частей и являются герметичными, что позволяет использовать их в вакууме.

Одним из направлений применения манометрических пружин является использование их в сельскохозяйственной технике.

Трубчатые упругие чувствительные элементы нашли применение в рабочих органах почвообрабатывающих и посевных машин. Известна запатентованная конструкция рабочего органа культиватора [10] рис. 1. Основные элементы рабочего органа культиватора: рыхлительная лапа 1, стойка 2, штуцер 3, рама 4, кронштейн 5.

Рис.1 – Рабочий орган культиватора

В данном патенте указано, что стойка изготовляется из сплюснутой трубки(эллиптического или плоскоовального сечения) С-образной формы, на ее конце закреплена рыхлительная лапа. В процессе обработки почвы сила сопротивления почвы изменяется, что приводит к колебаниям стойки. Подача рабочей жидкости под переменным давлением в полость стойки 2 через штуцер 3 рабочей жидкости вызывает колебательные движения конца стойки с рыхлительной лапой 1. Частота и амплитуда этих колебаний могут регулироваться параметрами подаваемого давления. И можно задать режимы колебаний, совпадаемые по частоте с колебаниями, возникающими от сил сопротивления почвы, что позволит снизить тяговое сопротивление агрегата на различных видах почв и повысить эффективность самоочистки рабочего органа.

Следующая полезная модель [11] отличается тем, что большая полуось поперечного сечения трубки является продолжением радиуса кривизны самой стойки. Это приводит еще и, кроме всего перечисленного выше, ктому, что увеличивается жесткость по отношению к силам сопротивления почвы, снижается металлоемкости конструкции.

Известны сошники почвообрабатывающих агрегатов на упругих стойках рабочих органов C и S-образного типа, имеющих прямоугольное и трубчатое поперечное сечение. В качестве рабочего органа сошника применяется стрельчатая культиваторная лапа. Недостатком этих конструкций является недостаточно точное соблюдение агротехнических требований по глубине заделки семян. Cцелью обеспечения возможности точного соблюдения глубины высева семян в патенте [12] предложена конструкция сошника. Стрельчатая культиваторная лапа закреплена на С-образной части стойки, которая является продолжением S-образной части стойки. Стойка крепится к раме посредством кронштейна. Для транспортировки семян в почву имеется семяпровод. Стойка имеет такое поперечное сечение, что большая полуось поперечного сечения расположена перпендикулярно к плоскости кривизны стойки. Каждая часть сварной стойки представляет собой упругий трубчатый элемент и имеет штуцер для подачи давления в соответствующие внутренние полости (не соединенные между собой). Для раскрытия возможностей данного сошника перед ним необходимо установить копирующее устройство, реагирующее на изменение рельефа почвы при движении и подающее данные в блок управления. Данный блок обрабатывает сигнал и управляя гидрораспределителем изменяет величину давлений, подаваемых в полости стойки. Это приводит к деформации поперечных сечений стойки и перемещению стрельчатой лапы в вертикальной плоскости, что дает возможность соблюдать глубину заделки семян.

Предложена также конструкция сошника [13], которая отличается от предыдущей наличием пластинчатых вкладышей во внутренних полостях стойки.

Известна полезная модель [14], в которой S-образная стойка состоит из двух C-образных частей: гибкого трубчатого элемента, закрепленного на раме, и элемента прямоугольного сечения, на котором закреплена стрельчатая лапа. Трубчатый элемент имеет такую форму поперечного сечения, что большая ось поперечного сечения перпендикулярна плоскости кривизны стойки. В процессе культивации почвы или посеве сельскохозяйственных культур стерневыми сеялками (с использованием рассматриваемых стоек) сила сопротивления почвы стремится вытолкнуть лапу на поверхность, что уменьшает глубину обработки, а это нарушение агротехнологических требований. Отклонение стойки от определенного значения фиксируется специальным датчиком, связанным с гидрораспределителем, который подает жидкость под давлением через штуцер во внутреннюю полость гибкого трубчатого элемента. В результате трубчатый элемент изгибается и лапа заглубляется. Это дает возможность соблюдать глубину при выполнении предпосевной обработки почвы и заделке семян на различных почвах (легких, средних и тяжелых). Несоблюдение агротехнологических требований при посеве может привести к значительному снижению урожайности. Одним из путей соблюдения глубины заделки семян видится применение подвесок сошников сеялок с автоматически изменяемой жесткостью. Известна также полезная модель механизма подвески сошника с автоматически изменяемой жёсткостью [15], позволяющая работать на различных типах почв без предварительной регулировки. Подвеска (рис.2) устроена следующим образом: С-образный гибкий трубчатый элемент 3 с некруглой формой поперечного сечения имеет герметичную внутреннюю полость, для подачи в полость трубчатого элемента жидкости под давлением имеется штуцер 6. Трубчатый элемент одним концом жестко закреплен на раме 4 сеялки, а вторым соединен посредством скобы 5 с поводком 1, несущим на конце сошник 2.

Рис.2 – Подвеска дискового сошника

Повышение давления во внутренней полости приводит к разгибанию трубчатого элемента, что вызывает опускание поводка с сошником, а снижение внутреннего давления позволяет сошнику подниматься. Использование в данном случае системы управления гидрораспределительной системой трактора, с использованием системы отслеживания рельефа и плотности почвы [16, 17], позволяют соблюдать глубину высева на почвах с разными физико-механическими свойствами в автоматическом режиме.

Сдерживающим фактором такого широкого применения упругих трубчатых элементов являлось отсутствие методик расчета их технических характеристик. Разработка таких методов расчета и составление алгоритмов расчетов на их основе, реализация их в прикладных программах для ЭВМ [18 - 20], позволяют подобрать необходимые геометрические параметры упругих трубчатых элементов.

Литература

- Bourdon M.E. A decription of mercuryless metallic pressure gages for indicating steam pressure in boiler. Bulletin de la’Societe d’Encauragement pour l’Industrie Nationale, 59, 1851, p.197.

- Hill E. Bourdon Metallic Barometer. Messenger of Mathematics, 1872, 1, p.15.

- Андреева Л.Е. Упругие элементы приборов М.: Машгиз, 1962. 456 с.

- Корсунов В.П. Упругие чувствительные элементы Саратов: Издательство Саратовского ун-та, 1980. 264 с.

- Буженко В.Е. Исследование трубчатых пружин, работающих в силовом режиме: дис. канд. техн. наук: защищена: утв. / Тюмень, 1978. 143 с.

- Гаврюшин  С.С., Барышникова О.О., Борискин О.Ф. Численные методы в проектировании гибких упругих элементов.  Калуга: ГУП «Облиздат», 2001. 200 с.

- Александрова А.Т. Новые способы передачи и формирования движения в вакууме. М.: Высшая школа, 1979. 69 с.

- Александрова А.Т., Горюнов А.А., Ермаков Е.С. Вакуумные манипуляторы // Электронная промышленность. 1981. № 10. С. 10 - 20.

- Александрова А.Т., Ермаков Е.С. Гибкие производственные системы электронной техники. М.: Высшая школа, 1989. 69 с.

- Патент РФ на изобретение № 2428825, МПК А01В 35/20, А01В 35/32, А01В 39/20, Рабочий орган культиватора/ Н.Н. Устинов, С.Н. Кокошин, Н.И. Смолин; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО Тюменская ГСХА. №2009136304/21; заявл. 30.09.2009; опубл.20.07.2011, Бюл. №26.

- Патент РФ № 116000 U1 на полезную модель, А01В 39/20, А01В 35/20. Рабочий орган культиватора/ А.А. Маратканов, Н.И. Смолин, С. Н. Кокошин, Н.Н. Устинов. Заявл. 03.05.2011, опубл. 20.05.2012.Бюл. №14.

- Патент РФ на полезную модель № 94406, МПК А 01С 7/20 (2006.01) Сошник/ Н.Н. Устинов, С.Н. Кокошин, Н.И. Смолин; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО Тюменская ГСХА. №2009149569/22; заявл. 30.12.2009; опубл.27.05.2010, Бюл. №15.

- Патент РФ на изобретение № 2432729 МПК А01С 7/20, Сошник/ С.Н. Кокошин, Н.Н. Устинов, С.П. Пирогов; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО Тюменская ГСХА. №2009146254/21; заявл. 14.12.2009; опубл.10.11.2011, Бюл. №31.

- Патент РФ № RU 154527 U1 на полезную модель. Стойка лапового рабочего органа/ С.Н.Кокошин, Б.О.Киргинцев. Заявл. 11.11.2014, опубл. 27.08.2015. бюл. №2.

- Патент на полезную модель №164384.Механизм подвески дискового сошника / С.Н.Кокошин, Б.О.Киргинцев. Заявл.23.11.15, Опубл. 9.08.2016 Бюл. № 24.

- Скурятин Н.Ф., Мерецкий С.В. Совершенствование процесса посева зерновых на склоновых почвах // Инженерный вестник Дона, 2012, №1 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2012/662/.

- Михайлин А.А. Анализ устойчивости обрабатываемых
влагонасыщенных склоновых почв // Инженерный вестник Дона, 2012, №4 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p1y2012/1182/.

- Свидетельство об официальной регистрации программы ЭВМ. 2005610556 РФ Программный комплекс «Модуль для расчета трубчатых манометрических пружин» / С.С. Самакалев, С.П. Пирогов, Н.И. Смолин  2005610024; заявл. 11.01.2005; опубл. 20.06.2005, Бюл. №2 (51). С. 129-130.

- Свидетельство об официальной регистрации программы ЭВМ 2007612005 РФ. Программный комплекс «ПКРМТП» для расчета манометрических трубчатых пружин / Чуба А.Ю., Самакалев С.С., Пирогов С.П. № 2007611194; Заявл. 2.04.2007; Опубл. 17.05.2007.

- Свидетельство об официальной регистрации программы ЭВМ 2015615645 РФ. Программный комплекс для расчета манометрических пружин (МАНОМЕТР) / Черенцов Д.А., Пирогов С.П., Чуба А.Ю. - №2015612166; Заявл.: 25.03.15; Опубл.: 22.05.15.

References

- Bourdon M.E. A decription of mercuryless metallic pressure gages for indicating steam pressure in boiler. Bulletin de la’Societe d’Encauragement pour l’Industrie Nationale, 59, 1851, p.197.

- Hill E. Bourdon Metallic Barometer. Messenger of Mathematics, 1872, 1, p.15.

- Andreeva L.E. Uprugie jelementy priborov [Elastic elements of the devices]. M. :Mashgiz, 1962. 456 p.

- Korsunov V.P. Uprugie chuvstvitel'nye jelementy. Saratov [Elastic sensing elements]: Izdatel'stvo Saratovskogo un-ta, 1980. 264 p.

- Buzhenko V.E. Issledovanie trubchatyh pruzhin, rabotajushhih v silovom rezhime: dis. kand. tehn. nauk: zashhishhena: utv.  Tjumen', 1978.  143 p.

- Gavrjushin S.S., Baryshnikova О.О., Boriskin O.F. Chislennye metody v proektirovanii gibkih uprugih jelementov [Numerical methods in the design of flexible elastic elements]. Kaluga : GUP «Oblizdat», 2001. 200 p.

- Aleksandrova A.T. Novye sposoby peredachi i formirovanija dvizhenija v vakuume [New ways to transfer and formation motion in a vacuum]. M.: Vysshaja shkola, 1979. 69 p.

- Aleksandrova A.T., Gorjunov A.A., Ermakov E.S. Jelektronnaja promyshlennost'. 1981. № 10. pp. 10 - 20.

- Aleksandrova A.T., Ermakov E.S. Gibkie proizvodstvennye sistemy jelektronnoj tehniki. [Flexible production systems of electronic engineering]. M.: Vysshaja shkola, 1989. 69 p.

- Patent RF na izobretenie № 2428825, MPK A01V 35/20, A01V 35/32, A01V 39/20, Rabochij organ kul'tivatora. N.N. Ustinov, S.N. Kokoshin, N.I. Smolin; zajavitel' i patentoobladatel' FGBOU VPO Tjumenskaja GSHA. №2009136304/21; zajavl. 30.09.2009; opubl.20.07.2011, Bjul. №26.

- Patent RF № 116000 U1 na poleznuju model', A01V 39/20, A01V 35/20. Rabochij organ kul'tivatora. A.A. Maratkanov, N.I. Smolin, S. N. Kokoshin, N.N. Ustinov. Zajavl. 03.05.2011, opubl. 20.05.2012.Bjul. №14.

- Patent RF na poleznuju model' № 94406, MPK A 01S 7/20 (2006.01) Soshnik. N.N. Ustinov, S.N. Kokoshin, N.I. Smolin; zajavitel' i patentoobladatel' FGBOU VPO Tjumenskaja GSHA. №2009149569/22; zajavl. 30.12.2009; opubl.27.05.2010, Bjul. №15.

- Patent RF na izobretenie № 2432729 MPK A01S 7/20, Soshnik. S.N. Kokoshin, N.N. Ustinov, S.P. Pirogov; zajavitel' i patentoobladatel' FGBOU VPO Tjumenskaja GSHA. №2009146254/21; zajavl. 14.12.2009; opubl.10.11.2011, Bjul. №31.

- Patent RF № RU 154527 U1 na poleznuju model'. Stojka lapovogo rabochego organa. S.N.Kokoshin, B.O.Kirgincev. Zajavl. 11.11.2014, opubl. 27.08.2015. bjul. №2.

- Patent na poleznuju model' №164384.Mehanizm podveski diskovogo soshnika. S.N.Kokoshin, B.O.Kirgincev. Zajavl.23.11.15, Opubl. 9.08.2016 Bjul. № 24.

- Skurjatin N.F., Mereckij S.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №1. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2012/662/.

- Mihajlin A.A. . Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №4. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p1y2012/1182/.

- Svidetel'stvo ob oficial'noj registracii programmy JeVM. 2005610556 RF Programmnyj kompleks «Modul' dlja rascheta trubchatyh manometricheskih pruzhin». [Certificate of official registration of the computer program. 2005610556 RF Software package "Module for calculation of tubular manometric springs"]. S.S. Samakalev, S.P. Pirogov, N.I. Smolin. 2005610024; zajavl. 11.01.2005; opubl. 20.06.2005, Bjul. №2 (51). pp. 129-130.

- Svidetel'stvo ob oficial'noj registracii programmy JeVM 2007612005 RF. Programmnyj kompleks «PKRMTP» dlja rascheta manometricheskih trubchatyh pruzhin. [Certificate of official registration of the computer program 2007612005 of the Russian Federation. Program complex "PCRMTP" for calculation of manometric tubular springs]. Chuba A.Ju., Samakalev S.S., Pirogov S.P.  № 2007611194; Zajavl. 2.04.2007; Opubl. 17.05.2007.

- Svidetel'stvo ob oficial'noj registracii programmy JeVM 2015615645 RF. Programmnyj kompleks dlja rascheta manometricheskih pruzhin (MANOMETR). [Certificate of official registration of the computer program 2015615645 RF. Software package for calculating manometric springs (MANOMETER)]. Cherencov D.A., Pirogov S.P., Chuba A.Ju. №2015612166; Zajavl.: 25.03.15; Opubl.: 22.05.15.