Модель и методика параметризации при автоматизированном

проектировании изделий со сложной формой

А. Н. Серёдкин1, Г. Л. Виноградова2, В. О. Филиппенко1

1Пензенский государственный технологический университет

2Костромской  государственный технологический университет

Аннотация: Рассматриваются модель и методика параметризации при автоматизированном проектировании изделий со сложной формой на примере проектирования продукции обувной промышленности, позволяющие снижать затраты и трудоемкость производства. Приведены практические результаты использования технологии параметризации моделей женской обуви, применение которой позволяет в кратчайшие сроки получать модель изделия требуемого под заказ размера и цвета.

Ключевые слова: трёхмерная модель, автоматизированное проектирование, обувь, параметризация, сложная геометрия, полигональная поверхность.

Автоматизированная система управления обувным предприятием представляет собой комплекс высокоэффективных автоматических средств обработки данных, экономико-математических методов для регулярного решения задач управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятия, систем автоматизированного проектирования (САПР).

Основными преимуществами применения САПР, как известно, являются: повышение точности проектирования; снижение трудоемкости проектирования. Одним из факторов снижения трудоёмкости, а, следовательно, и снижения издержек производства, является использование технологии параметризации [1, 2]  при проектировании моделей обуви. Параметризация – это  моделирование с использованием параметров элементов модели и соотношений между этими параметрами. Параметризация позволяет за короткое время «проиграть» (с помощью изменения параметров или геометрических отношений) различные конструктивные параметры изделия и избежать принципиальных ошибок. Параметрическое моделирование существенно отличается от обычного двухмерного черчения или трёхмерного моделирования [3-5] . Конструктор, в случае параметрического проектирования, создаёт математическую модель объектов с параметрами, при изменении которых происходят изменения конфигурации детали, взаимные перемещения деталей в сборке и т. п.

## При разработке методики параметризации модели обуви была разработана её аналитическая модель.

За основу разработки математической модели с целью параметризации принят номер размера обуви (QV). В виду того, что размер обуви может принадлежать диапазону значений, поэтому отнесение его к группе размеров осуществляется по условию

QV>=40?40:(QV<=35?35:QV).                                                                           (1)

Для параметризации модели обуви разработаны формулы расчета параметров модели обуви, зависящие от номера размера.

Длина обуви определяется по формуле

a=ceil((6 *Q)+5)/10,                                                                                             (2)

где ceil – команда округлить до большего целого;

a – длина модели обуви;

Q – размер обуви по штрихмассовой шкале.

Параметры каблука обуви определяются следующим образом

b=(2*Q)+(0.352*a),                                                                                               (3)

где b – параметры каблука в горизонтальном сечении 1.

с=(2*Q)+(0.195*b),                                                                                               (4)

где с – параметры каблука в горизонтальном сечении 2.

d=(2*Q)+(0.07*c),                                                                                                 (5)

где d – параметры каблука в горизонтальном сечении 3.

Задание  ширины обуви в разных сечениях осуществляется по формуле m=(0.5*Q)+(0.668*a),                                                                                           (6)

где m – ширина обуви в сечении 3.

n=(0.942*Q)+0.5,                                                                                                  (7)

где n – ширина обуви в сечении 5.

t=(0.5*Q)-(0.105*a),                                                                                             (8)

где t – ширина обуви в сечении 7.

Полнота обуви задаётся следующим отношением

p=(0.5*Q)+(0.27*Q),                                                                                             (9)

где p – полнота обуви в сечении 5.

s=(0.5*Q)-(0.12*Q),                                                                                             (10)

где s – полнота обуви в сечении 7.

На основе аналитической модели параметризации обуви  разработана параметрическая модель обуви с использованием редактора переменных универсальной САПР T-FLEX CAD (рис. 1). Управление параметрической моделью осуществляется при помощи внешних переменных, значение которых можно менять как в редакторе переменных, так и при изменении размерного числа у проставленных размеров.

Технология параметризации позволяет в кратчайшие сроки получать модель не только требуемого размера, но и любого цвета. В представленной параметрической модели  параметром ($A)  задан цвет модели обуви,  который можно выбрать из списка возможных значений (рис. 2).

Рис. 1. –   Модель параметризации обуви в редакторе

переменных T-FLEX CAD

Рис. 2 – Параметр выбора цвета модели обуви

Разработанная методика параметризации моделей обуви при автоматизированном проектировании с использованием CAD системы T-FLEX формализована в виде блок-схемы (рис. 3).

Построение вертикальных параметрических секущих плоскостей (N), N→max

Построение параметрических   профилей сечения      модели обуви (сплайн)

Соединение профилей (Операции→ По сечениям)

Удаление модели колодки. (Операции→Булева. Вычитание)

Построение каблука   модели обуви.  (Операции→По сечениям)

Формирование носочной,   пяточной части и подошвы. (Операции→Сглаживание)

Наложение материала и цвета  на модель обуви. (Операции→Наложение материала)

Загрузка 3D модели колодки

Рис. 3. – Блок-схема  методики параметризации

трехмерной модели обуви

Один из вариантов моделей, спроектированных по разработанной методике параметризации представлен на рис. 4, параметры модели следующие: размер – 35  , цвет – красный.

Рис. 4. – Вариант модели обуви с параметрами:

размер – 35  , цвет – красный

Применение технологии параметризации моделей обуви  позволяет значительно сокращать трудозатраты  при подготовке производства, и  время производства продукции, что повышает эффективность и конкурентоспособность предприятия.

Литература

- Макарова В.С. Моделирование обуви и колодок. М.: Информ-Знание, 2003. 42 с.

- Размеры обуви // URL: fabricaobuvi.ru/poleznaia_infa/razmeri_obuvi .

- Параметризация в T-FLEX CAD // URL: vselektsii.ru/index.php/Poverxnostnoe-modelirovanie.

- Поверхностное моделирование // URL: vselektsii.ru/index.php/Poverxnostnoe-modelirovanie.

- Программа для конструкторской подготовки и 3D-моделирования T-FLEX CAD 3D // URL: tflex.ru/products/konstructor/cad3d .

- Поршнев С.В., Якоб Д.А. О выборе методологии построения информационных моделей контрольно-пропускных систем, используемых для управления людскими потоками высокой интенсивности // Инженерный вестник Дона, 2012, №3. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/917/.

- Сироткин А. В., Брачун Т. А., Бархатов Н. И. Моделирование приоритетного управления информационными потоками с использованием сокетов // Инженерный вестник Дона, 2012, № 4. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p1y2012/1192/.

- Шустиков, И. Параметризация в T-FLEX CAD 3D // САПР  и графика/ 2013.  №10.  С. 16-18.

- Kiefer J., Wolfowitz J. On the theory of queues with many servers// Trans. Amer. Math. Soc., 1955. Vol. 78. pp. 147-161.

- Pittel B. Closed exponential networks of queues with saturation: the Jackson-type stationary distribution and its asymptotic analysis // Math. Oper. Res., 1979. Vol. 4, pp. 357-378.

References

1. Makarova V.S. Modelirovanie obuvi i kolodok [Modeling shoes and pads].  M.: Inform-Znanie, 2003. 42 p.

2.	Razmery obuvi  [Shoe size]  // URL: fabricaobuvi.ru/poleznaia_infa/razmeri_obuvi.

3.	Parametrizatsiya v T-FLEX CAD [Parametrization in T-FLEX CAD]

// URL: vselektsii.ru/index.php/Poverxnostnoe-modelirovanie.

4.	Poverkhnostnoe modelirovanie [Surface Modeling]

// URL: vselektsii.ru/index.php/Poverxnostnoe-modelirovanie.

5. Programma dlya konstruktorskoy podgotovki i 3D-modelirovaniya T-FLEX CAD 3D [The program for the design and preparation of 3D-modeling T-FLEX CAD 3D] // URL: tflex.ru/products/konstructor/cad3d.

6. Porshnev S., Jacob D. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №3 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/917/.

7. Sirotkin AV , Brachoun TA , Barhatov NI. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, № 4. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p1y2012/1192.

8. Shustikov I. // CAD and Graphics. 2013 . №10 pp. 16-18.

9.Kiefer J., Wolfowitz J. On the theory of queues with many servers // Trans. Amer. Math. Soc., 1955. Vol. 78. pp. 147-161.

10. Pittel B. Closed exponential networks of queues with saturation: the Jackson-type stationary distribution and its asymptotic analysis// Math. Oper. Res., 1979. Vol. 4, pp. 357-378.