Моделирование системы утилизации тепла ДВС

специальной и автотранспортной техники

В.В. Конев, Д.В. Райшев, Г.Г. Закирзаков, С.В. Созонов

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Аннотация: обеспечение работоспособности специальной и автотранспортной техники при низких отрицательных температурах зависит в первую очередь от надежности запуска двигателя внутреннего сгорания. В условиях автономного функционирования машин возникает необходимость использования ее внутренних источников. Это можно осуществить использованием системы утилизации тепла двигателя внутреннего сгорания. Для этого предлагаются тепловые аккумуляторы. С целью повышения их эффективности (тепловой потенциал, габариты) рассмотрено три конструкции двухкамерного теплового аккумулятора. Для описания теплопередачи теплового аккумулятора определены условия однозначности, в соответствие с которыми проведено моделирование тепловых процессов теплоаккумулятора.

Ключевые слова: эксплуатация, тепловой аккумулятор, тепловая подготовка ДВС, теплопередача, система утилизации тепла, низкие отрицательные температуры.

При эксплуатации специальной и автотранспортной техники в условиях Крайнего Севера и Арктики возникают проблемы с обеспечением ее работоспособности [1 - 6]. Основным фактором, определяющим готовность специальной и автотранспортной техники к работе после межсменной открытой стоянки, является температура ДВС перед пуском [7]. На изменение теплового состояния ДВС влияет температура окружающего воздуха. Поэтому задача сводится к нейтрализации влияния температуры окружающей среды. Это достигается путем сохранения в межсменный период тепла ДВС (охлаждающей жидкости),  накопленного во время работы машины, а также повышением температуры охлаждающей жидкости (ОЖ) перед тепловой подготовкой ДВС без затрат дополнительной внешней энергии [8].

Для решения этой задачи предложена система утилизации тепла ДВС  с использованием двухкамерного теплового аккумулятора (ТА) [9]. Исследуется три варианта конструкции ТА (рис.).

Температура первой камеры равна температуре ОЖ в ДВС при работе, т.е. 80-90 С, а объем равен объему подрубашечного пространства ДВС с небольшим запасом. Температуру второй камеры и количество теплоаккумулирующего материала (ТАМ) следует определить из условия необходимого, для надежного запуска ДВС.

а)                                                   б)                                  в)

Рис.  Расположение камер в двухкамерном теплоаккумуляторе: а) первая камера (К1) имеет общую стенку с второй камерой (К2); б) вторая камера внутри первой камеры; в) вторая камера под первой камерой.

Для определения количества тепла ТАМ (тепловой потенциал К2) необходимо определить закономерность теплопередачи К1 к окружающей среде.

Итак, рассмотрим теплопередачу ТА, состоящего из одной камеры. В нем теплоносителем является ОЖ, помещенная в металлическую емкость. Емкость теплоизолирована пенопластом от воздействия окружающей среды. На процесс охлаждения оказывает воздействие также скорость ветра и геометрические размеры ТА.

Примем в качестве рабочей следующую гипотезу изменения температуры ТА:

tк = tу - (tу - tн) e-m .                                      (1)

Где tк - температура ТА через время   после начала охлаждения, 0С; tу - установившаяся температура, 0С; tн - начальная температура ДВС, 0С; m - темп охлаждения (относительная скорость изменения температуры тела), мин -1;  - время охлаждения, мин; (tу - tк)- перепад температуры (избыточная температура).

Избыточная температура в любой заданный момент времени для члена ряда n определяется по формуле [10]:

ϑ=Δt=n=1∞An⋅Un⋅e−mnτ.                                   (2)

Где, An - постоянный коэффициент, свой для каждого члена ряда, находимый из начальных условий; Un - функция координаты линейного размера тела, находится в зависимости от формы тела и условий охлаждения (1); mn - темп охлаждения для члена ряда n (относительная скорость изменения температуры тела);  - время процесса.

Так как, с увеличением времени все члены ряда на небольшом интервале времени станут малы, то ими можно пренебречь. Поэтому температура любой точки тела задолго до выравнивания ее температуры с температурой окружающей среды будет определяться первым членом ряда, т. е., простым экспоненциальным законом.

В зависимости (1) задача сводится к определению темпа охлаждения (m). Темп охлаждения зависит от множества факторов: температуры жидкости, формы и размеров тела (D, L - соответственно диаметр и высота), режима движения среды, физических параметров жидкости и других величин.

Для описания теплопередачи ТА зададим следующие условия однозначности:

- Геометрические условия, ТА - цилиндр, D = L (соответственно диаметр и высота).

- Физические условия, характеризующие физические свойства среды и тела, ОЖ (c, , p, t, , v, ), воздух (t, p, v), сталь углеродистая (c, , t, ), пенопласт (c, , t, ).

- Временные (начальные) условия, характеризующие распределение температур в изучаемом теле: в начальный момент времени (при  = 0).

- t=f(x, y, z).                                                (3)

- Граничные условия, характеризующие взаимодействие рассматриваемого тела с окружающей средой, задаются распределением температуры на поверхности тела для каждого момента времени. Режим охлаждения - нестационарный. Согласно закону сохранения энергии количество теплоты, которое отводится с единицы поверхности в единицу времени вследствие теплоотдачи, должно равняться количеству теплоты, подводимому к единице поверхности в единицу времени вследствие теплопроводности из внутренних объемов тела, т.е.:

- (tс - tж) = -(dt/dn)с .                                    (4)

Процесс охлаждения можно описать с помощью уравнения теплового баланса:

dQ1 = dQ2 + dQ3.                                          (5)

Где, dQ1 - теплота, подводимая к поверхности ТА; dQ2 – теплота, отданная поверхностью ТА посредством конвекции; dQ3 - теплота, излучаемая поверхностью ТА.

Процесс переноса тепла между ТА и окружающим его воздухом является результатом совместного действия конвективного теплообмена и теплового излучения (сложный теплообмен). Таким образом, теплота, отводимая от ТА путем конвекции определяется:

dQ2= dt dH d.                                             (6)

Где,   - коэффициент теплоотдачи с поверхности ТА в окружающую среду; dt - перепад температур между ТА и окружающей средой. В начальный момент времени τ=0 перепад температур между ТА и температурой окружающего воздуха dt=t−t; dH - площадь наружной поверхности ТА; d - время охлаждения.

Тепло, которое отдает стенка в единицу времени вследствие поглощения газа:

dQ3 = эф[г(Тг/100)4 - aг(Тс/100)4]dH.                          (7)

Где,  Тг, Тс - соответственно температуры окружающего воздуха (газа) и ТА; эф - эффективная степень черноты стенки; г - степень черноты газа; аг - поглощательная способность газа.

Тепло, подводимое к поверхности ТА теплопроводностью определяется через коэффициент теплопередачи, учитывающий два плотно прилегающих друг к другу слоев из различных материалов (сталь и пенопласт):

dQ1= K (t1 - t2) dH1.                                          (8)

Где, К - коэффициент теплопередачи цилиндрической стенки; t1,t2 - соответственно температура внутри и снаружи полого цилиндра; H1 - площадь внутренней поверхности цилиндра.

m=1/  ln[(tу - tн)/(tу - tк)],                                    (9)

или

m=lnJ1−lnJ2t2−t1=tgj.                                           (10)

Где, tg - тангенс угла наклона прямой в полулогарифмических координатах; lnJ1 и lnJ2- соответственно значения избыточной температуры в произвольные моменты времени 1 и 2.

Скорость охлаждения это функция по изменению избыточной температуры во времени, а изменение избыточной температуры зависит от коэффициента теплопередачи, который определяется от коэффициента теплоотдачи  .

Поэтому определение темпа охлаждения ТА сводится к определению внешнего коэффициента теплоотдачи , что можно сделать по критериальным уравнениям вида:

Nu = C Grn Prm (Prж/Prст)0,25 ,                                     (11)

Nu = C Grn Prm ,                                             (12)

При наличии ветра, т.е. вынужденной конвекции, рекомендуется одно из следующих уравнений:

при Re103,

Nu=0.5⋅Reс0,5⋅Prс0,38⋅PrсPrс0,25                                 (13)

при 103<Re<2105.

Nu=0.25⋅Reñ0,6Prñ0,38⋅PrñPr0,25.                                  (14)

Где, С, n, m - постоянные; Nu, Gr, Pr - соответственно критерии Нуссельта, Грасгофа, Прандтля.

Для проверки результатов теоретических исследований следует провести эксперимент. Необходимо измерить температуру ОЖ и температуру стенки ТА в различные моменты времени при известной температуре наружного воздуха, а также при отсутствии или наличии ветра, зная величину силы ветра.

Обработка результатов экспериментов по интенсивности охлаждения ТА следует проводить в виде графической зависимости lnJ=ft, по уравнению (10).

Литература

1. Карнаухов Н.Н. Приспособление строительных машин к условиям Российского Севера и Сибири. - М.:Недра, 1994. 351 с.

2. Карнаухов В.Н. Сбережение топливно-энергетических ресурсов при использовании автомобильного транспорта зимой. - М.:ОАО Издательство «Недра», 1998. 180 с.

3. Созонов С.В., Бородин Д.М., Обухов А.Г., Конев В.В., Карнаухов М.М. Ремонт автотранспортной и специальной техники в полевых условиях//Инженерный вестник Дона, 2014, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2510.

4. Мерданов Ш.М., Конев В.В., Пирогов С.П., Бородин Д.М., Созонов С.В. Применение аналогово-цифрового преобразователя при оценке теплового состояния элементов гидропривода // Инженерный вестник Дона, 2014, №2, URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2014/2420.

5. Thermal preparation of the trailbuilder fluid drive
Konev V., Merdanov S., Karnaukhov M., Borodin D. WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2014. Т. 190 volume 1. pp. 697-706.

6.  Sh. Merdanov, V. Konev, S. Sozonov, Experimental research planning heat training hydraulic motors: Scientific enquiry in the contemporary, world: theoretical basiсs and innovative approach, Vol. 5. - Technical Sciences. Research articles, B&M Publishing (San Francisco, California, USA) 2014. – pp.113-117.

7.  Захаров, Н.С. Взаимосвязь между климатическими факторами / Н.С. Захаров, Г.В. Абакумов, А.Н. Ракитин // Научно-технический вестник Поволжья. – 2014. – № 1. – С. 26-29.

8. Математическое моделирование теплового состояния строительно-дорожных машин Конев В.В., Закирзаков Г.Г., Райшев Д.В., Мерданов М.Ш., Саудаханов Р.И. Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 320.

- 9. Карнаухов Н.Н., Конев В.В., Разуваев А.А., Юринов Ю.В. Система предпусковой тепловой подготовки ДВС и гидропривода Пат. 2258153 Рос. Федерация,  МПК7 F02N 17/06; заявитель и патентообладатель ТюмГНГУ. - № 2004104477/06; заявл. 16.02.2004; опубл. 10.08.2005, Бюл. № 22.

10. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача: учебник 4-е изд. - М.: Энергоиздат, 1981. - 416 с.

References

1. Karnauhov N.N. Prisposoblenie stroitel'nyh mashin k uslovijam Rossijskogo Severa i Sibiri. [Adaptation of building machines to the conditions of the Russian North and Siberia]. M.: Nedra, 1994. 351p.

2. Karnauhov V.N. Sberezhenie toplivno-jenergeticheskih resursov pri ispol'zovanii avtomobil'nogo transporta zimoj. [Conserve energy resources by using road transport in winter]. M.: OAO Izdatel'stvo «Nedra», 1998. 180 p.

3. Sozonov S.V., Borodin D.M., Obuhov A.G., Konev V.V., Karnauhov M.M. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2510.

4. Merdanov Sh.M., Konev V.V., Pirogov S.P., Borodin D.M., Sozonov S.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №2, URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2014/2420.

5. Konev V., Merdanov S., Karnaukhov M., Borodin D. WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2014. T. 190 volume 1. pp. 697-706.

6.  Merdanov Sh., Konev V., Sozonov S. Scientific enquiry in the contemporary, world: theoretical basiss and innovative approach, Vol. 5. Technical Sciences. Research articles, B&M Publishing (San Francisco, California, USA) 2014. pp. 113-117.

7.  Zaharov N.S., Abakumov G.V., Rakitin A.N. Nauchno-tehnicheskij vestnik Povolzh'ja. 2014. № 1. pp. 26-29.

8. Konev V.V., Zakirzakov G.G., Rajshev D.V., Merdanov M.Sh., Saudahanov R.I. Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2014. № 6. S. 320.

9. Karnauhov N.N., Konev V.V., Razuvaev A.A., Jurinov Ju.V. Sistema predpuskovoj teplovoj podgotovki DVS i gidroprivoda Pat. 2258153 Ros. Federacija,  MPK7 F02N 17/06; zajavitel' i patentoobladatel' TjumGNGU. № 2004104477/06; zajavl. 16.02.2004; opubl. 10.08.2005, Bjul. № 22.

10. Isachenko V.P., Osipova V.A., Sukomel A.S. Teploperedacha: uchebnik 4-e izd. [Heat Transfer: textbook 4th edition] M.: Jenergoizdat, 1981. 416 p.