Использование виртуальной целевой точки для планирования движения подвижного объекта в 3D

А.Е. Кульченко, В.С. Лазарев

Южный федеральный университет, Таганрог

Аннотация: В работе рассматривается метод неустойчивых режимов и виртуальной целевой точки применительно к беспилотным летательным аппаратам в трехмерных средах. Приводится описание метода неустойчивых режимов применительно к управлению подвижным объектом, а также метода виртуальной целевой точки для трехмерного случая. Представлена процедура, описывающая данный метод. В качестве примера подвижных объектов используются гексакоптеры. Приведены результаты моделирования для ряда случаев: полет из точки в точку с препятствиями и полет по траектории с препятствиями. Проанализирована эффективность метода при различных коэффициентах настройки. В выводах представлены ограничения, накладываемые на данный метод, и даны рекомендации по его использованию.

Ключевые слова: неустойчивый режим, гексакоптер, подвижный объект, виртуальная точка, БПЛА, препятствие, моделирование, полет, позиционно-траекторное управление.

Введение

Согласно открытым информационным источникам компании крупного и среднего бизнеса стабильно из года в год наращивают объемы применения беспилотной авиации для разведки и мониторинга объектов своей инфраструктуры. Среди этих компаний можно выделить предприятия нефтегазовой промышленности, которые тратят немало средств на развитие и модернизацию беспилотных аппаратов для наблюдения за месторождениями. В свою очередь увеличение количества беспилотных летательных аппаратов требует наличия эффективных алгоритмов планирования движений БПЛА в группе с препятствиями. В работе приводится метод планирования траекторий с использованием виртуальной точки. Предложенный в [1],[2] метод ограничен двухмерным случаем, для того, чтобы применить его к БПЛА метод был расширен.

Также в настоящий момент существует тенденция к развитию различных видов БПЛА. Например, достаточно часто объектом исследования зарубежных [3] и отечественных ученых выступают мультикоптеры.

Объект управления

В статье, в качестве объекта управления, рассматривается гексакоптер (одна из разновидностей мультикоптеров) Erle-HexaCopter. Внешний вид гексакоптера показан на рис. 1. Он имеет Х-схему. Конфигурация полезной нагрузки аппарата устанавливается под конкретные задачи. Параметры гексакоптера в базовой конфигурации приведены в таблице 1.

Рис.  1. – Внешний вид Erle-HexaCopter

Таблица №

Параметры Erle-HexaCopter

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Масса, кг | 1.078 |
| 2 | Диаметр гексакоптера, м | 0.55 |
| 3 | Масса полезной нагрузки, кг | до 2.5 |
| 4 | Масса подвеса, кг | 0.2 |
| 5 | Максимальная скорость полета, м/с | 3 |

Математическая модель объекта управления построена на базе известных уравнений движения и здесь не приводится.

При разработке математической модели гексакоптера приняты следующие допущения:

-  масса гексакоптера в полете не изменяется, ввиду использования силовых аккумуляторных батарей;

- положение центра тяжести остается постоянным в течение всего полета гексакоптера;

- аэродинамическими силами сопротивления движению можно пренебречь в силу малых скоростей полета (до 3 м/с);

- деформации гексакоптера и присоединенных к нему конструкций пренебрежимо малы.

Система управления

Полет гексакоптера в среде с препятствиями может проходить в режимах, для которых характерно проявление многосвязности и нелинейности объекта. С учетом этого, для исследуемого гексакоптера синтезированы алгоритмы позиционно-траекторного управления [4], [5].

Структура интеллектуальной позиционно-траекторной системы управления гексакоптера представлена на рис. 2. На борту гексакоптера установлена навигационная система, позволяющая определить собственное положение во внешних координатах и скорость. Система технического зрения (например, локатор) позволяет определять координаты препятствий в зоне его действия. На основании данных от навигационной системы и локатора интеллектуальный планировщик выдает коэффициенты квадратичных форм в позиционно-траекторный регулятор, который осуществляет движением вдоль заданной траектории. В общем случае, в позиционно-траекторный регулятор также поступают данные от датчиков исполнительных механизмов. В настоящей работе при моделировании будет использоваться позиционное управление. В этом случае планировщик формирует целевую точку, в которую должен лететь гексакоптер, при этом не предъявляются требования по скорости или ускорению.

Рис.  2. – Структура системы управления гексакоптера

Обход препятствий при помощи неустойчивых режимов с виртуальной целевой точкой

Основная идея метода неустойчивых режимов состоит в применении третьей теоремы Ляпунова (теорема о неустойчивости) при нарушении неравенства (1), т.е. при нахождении гексакоптера в зоне стационарных или нестационарных препятствий на расстояниях rc, меньших допустимого значения r.

rc>r ,						                                                   (1)

где rc – расстояние до ближайшего препятствия; r  константа, задающая допустимое кратчайшее расстояние от гексакоптера  до любого из препятствий Πj.

Иными словами, в зависимости от принадлежности текущего положения ПО зоне, свободной от препятствий, когда соблюдаются неравенства (1), или зоне, в которой, эти условия не выполняются, предлагается организовывать такие режимы движения гексакоптера, при которых планируемые траектории были бы устойчивыми в первом случае и неустойчивыми во втором.

В работах [6], [7] показано, что неравенства вида (1) могут быть представлены в следующем виде:

β=jrc−r−j(rc−r),				                                                   (2)

где j – количество ближайших точек, находящихся в зоне действия сенсорной системы ПО и принадлежащих одному или нескольким препятствиям.

Очевидно, что при соблюдении всех неравенств (1) значение параметра β (2) равно нулю и соответственно не равно нулю, если хотя бы одно из неравенств (2) нарушается. Причем во втором случае значение β всегда положительно.

В работе [6] показано, что устойчивый характер движения ПО вдоль траектории Ψtr обеспечивается при положительной определенности  матриц T и  A. Соответственно при нарушении условий (2), одна или обе матрицы T и  Aдолжны быть отрицательно определенными. Без потери общности предположим, что T=A=diag si, i=1,ν, где si– некоторый функциональный параметр, задающий знакоопределенность матриц T и  A.

С учетом вышеизложенного, элементы матриц T и  A предлагается задавать в виде следующей функции:

si=s0=const,приβ=0,                                                                                (3)

здесь s0 задает характер движения в свободной от препятствия зоне.

Таким образом, формируя элементы матриц Т и А в соответствии с зависимостью вида (3), мы обеспечиваем устойчивый характер движения ПО вдоль многообразия Ψtr, за исключением областей, в которых нарушаются неравенства (1).

Поскольку в предлагаемой организации движения предполагается переход из одного устойчивого состояния через неустойчивое движение в другое устойчивое состояние, то параметр β в соответствии с [6] называется бифуркационным.

Процедура генерации виртуальной точки имеет вид:

• На первом этапе вычисляется параметр β, который характеризует расстояние до препятствий (2).

• На следующем этапе вычисляется коэффициент γ. Он в свою очередь зависит от расстояния между гексакоптером и препятствием:

γ=kγβ,                                                                                                               (4)

где kγ– настраиваемый параметр.

• Затем рассчитываются координаты виртуальной точки:

xvyvzv=Rz(γ)×Ry(γ)×xrefyrefzref,                              					       (5)

где xv,yv, zv –координаты виртуальной точки, xref, yref, zref – координаты целевой точки, Rz, Ry- матрицы поворота относительно осей Oz и Oy.

В случае выполнения условия:

β>0.01, 										       (6)

целевой точке присваиваются координаты виртуальной точки.

Рис.  3. – Преобразование целевой точки в виртуальную

В случае нарушения условий (1) гексакоптер переходит в режим неустойчивого движения до обнуления бифуркационного параметра  β, т.е. выхода объекта в зону, свободную от препятствий.

Моделирование полета гексакоптера

Рассмотрим три случая: а) полет гексакоптера из точки в точку в среде с одним препятствием, б) с несколькими препятствиями, в) полет по траектории с несколькими препятствиями. Зададим начальные условия: начальное положение гексакоптера x=1, z=1, высота y=3, начальные скорости равны нулю. Ограничения: максимальная путевая скорость 0.2 м/с, y=const, r=const, угол курса не меняется, на борту установлена сенсорная система кругового обзора, ее радиус действия 2 м.

Одиночное препятствие

Параметры моделирования для случая с одним препятствием приведены в таблице 2. Результаты моделирования приведены на рис. 4.

В таблице 2 приведены соответствия заданных коэффициентов kγ  цветам полученных траекторий полета. Из рис. 4 видно, что по достижении допустимого кратчайшего расстояния r, выполняется условие (4), и гексакоптер пролетает под препятствием. С повышением коэффициента kγ до  0.9 траектория обхода препятствия становится менее гладкой.

Таблица № 2

Одно препятствие. Параметры моделирования

| № п/п | Параметры | Значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорость, м/с | 1 |  |  |  |
| 2 | r, м | 1.7 |  |  |  |
| 3 | kγ, (цвет линии) | 0.3 (красн.) | 0.5 (син.) | 0.7 (зелен.) | 0.9 (розовый) |
| 4 | Параметры препятствия, м | Высота куба h =0,4 , Положение x=5, z=5, y=3, |  |  |  |

Рис.  4. – Траектории полета гексакоптера в среде с одним препятствием

Несколько препятствий

Приведем результаты моделирования для гексакоптера, действующего в однородной группе из 6 летательных аппаратов. В качестве допущения примем, что препятствия стационарны, т.е. остальные гексакоптеры в группе позиционируются в заданных точках пространства базовой системы координат. Параметры моделирования приведены в таблице 3. Параметры скорости и r соответствуют таблице 2.

Результаты моделирования приведены на рис. 5. При k = 0.3 наблюдается опасное сближение гексакоптера с препятствием, что является недопустимым. Избежать этого можно рядом способов: повысить k, увеличить дальность сенсорной системы и r, либо значительно снизить путевую скорость гексакоптера.

Таблица № 3

Несколько препятствий. Параметры моделирования

| № п/п | Параметры | Значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | k, (цвет линии) | 0.3 (красн.) | 0.5 (син.) | 0.7 (зелен.) | 0.9 (розовый) |
| 2 | Параметры неподвижных препятствий,m | Высота куба h =0,55 x1=2.8, z1=2.8, y1=3.8; x2=5, z2=5,y2=3; x3=6.5, z3=6, y3=2; x4=4, z4=7, y4=3; x5=7, z5=7,y5=3; |  |  |  |

Рис.  5. – Траектории полета гексакоптера в среде с несколькими препятствиями

Полет по траектории в среде с препятствиями

Наиболее вероятным сценарием регулярного использования групп гексакоптеров является патрулирование и мониторинг интересующих объектов по заранее заданным траекториям. При этом на небольшой территории высока вероятность пересечения траекторий нескольких гексакоптеров. Пусть заданная траектория полета гексакоптера имеет форму меандра с амплитудой 8 метров. Максимальная скорость составляет 0.2 м/с, расстояние до препятствия  1.3 м, дальность сенсорной системы кругового обзора 2 м, параметры неподвижных препятствий соответствуют таблице 3.  Согласно рис. 6, гексакоптер успешно пролетает по заданной траектории. При этом просадки по высоте при обходе препятствий, не значительны, что объясняется более малым значением r  и большим количеством промежуточных точек, используемых для задания желаемой траектории.

Рис.  5. – Полет гексакоптера по траектории в среде с препятствиями

Выводы

Приведенные результаты моделирования подтверждают работоспособность метода виртуальной точки в неформализованной трехмерной среде с препятствиями. При выборе допустимого расстояния и коэффициента  kγ  следует учитывать скорость полета и высоту. В закрытом помещении так же следует учесть расстояние до перекрытий. Изменение курсового угла в промежуточных точках траектории приводит к циркуляции гексакоптера.  Для эффективного использования данного метода в трехмерных средах требуется введение дополнительных условий, учитывающих параметры внешней среды. Метод виртуальной точки может быть использован для разнородных групп подвижных объектов, например, таких, которые описаны в [8]-[10].

Благодарности

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 16-08-00012 А.

Литература

- Гузик В.Ф., Косенко Е.Ю., Крухмалев В.А., Медведев М.Ю., Переверзев В.А., Пшихопов, В.Х. Пьявченко О.А., Сапрыкин Р.В., Соловьев В., Финаев В.И., Чернухин Ю.В., Шаповалов И. Интеллектуальное планирование траекторий подвижных объектов в средах с препятствиями. М.: Физматлит. 2014. 350 с.

- Али. А.С, Федоренко Р.В., Крухмалев В.А. Система управления автономным колесным роботом скиф-3 для априори неформализованных сред // Известия ЮФУ. Технические науки. 2010. №3. С.132-143.

- Mellinger D., Michael N., Kumar V. Trajectory Generation and Control for Precise Aggressive Maneuvers with Quadrotors // International Journal of Robotics Research. 2012. № 31(5). pp. 664-674.

- Пшихопов, В.Х. Проектирование роботов и робототехнических систем. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2014. 195 с.

- Бойчук Л.М. Метод структурного синтеза нелинейных систем. автоматического управления. М.: Энергия, 1971. 112 с.

- Пшихопов В.Х. Организация репеллеров при движении мобильных роботов в среде с препятствиями // «Мехатроника, автоматизация, управление», – 2008. – №2. – С. 34-41.

- Пшихопов В.Х. Управление подвижными объектами в априори неформализованных средах // Известия ЮФУ. Технические науки. 2008. № 12 (89). С. 6-19.

- LaValle S.M. Planning Algorithms. Cambridge University Press, 2006. 842 p.

- Пшихопов В.Х., Федотов А.А., Медведев М.Ю., Медведева Т.Н., Гуренко Б.В Позиционно-траекторная система прямого адаптивного управления морскими подвижными объектами // Инженерный вестник Дона, №3, 2014, URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2496.

- Пшихопов В.Х., Медведев М.Ю., Федоренко Р.В., Гуренко Б.В., Чуфистов В.М., Шевченко В.А. Алгоритмы многосвязного позиционно-траекторного управления подвижными объектами // Инженерный вестник Дона, №3, 2014, URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N4y2014/2579.

References

- Guzik V.F., Kosenko E.Ju., Kruhmalev V.A., Medvedev M.Ju., Pereverzev V.A., Pshihopov, V.H. Pjavchenko O.A., Saprykin R.V., Solovjev V., Finaev V.I., Chernuhin Ju.V., Shapovalov I. Intellektualnoe planirovanie traektorij podvizhnyh objektov v sredah s prepjatstvijami [Intellectual planning of vehicles trajectories in environments with obstacles]. M.: Fizmatlit, 2014. 350 p.

- Ali. A.S, Fedorenko R.V., Kruhmalev V.A. Izvestija JuFU. Tehnicheskie nauki 2010. №3, pp.132-143.

- Mellinger D., Michael N., Kumar V.  International Journal of Robotics Research. 2012. № 31(5). pp. 664-674.

- Pshihopov V.Kh. Proektirovanie robotov i robototehnicheskih sistem [Design of robotic systems]. Rostov-na-Donu: Izd-vo JuFU, 2014. 195 p.

- Bojchuk L.M. Metod strukturnogo sinteza nelinejnyh sistem. avtomaticheskogo upravlenija[Method of structural synthesis of nonlinear automatic control systems.]. M.: Energija, 1971. 112 p.

- Pshihopov V.Kh. Mehatronika, avtomatizacija, upravlenie, 2008. №2. pp. 34-41.

- Pshihopov V.Kh. Izvestija JuFU. Tehnicheskie nauki. 2008. № 12 (89). pp. 6-19.

- LaValle S.M. Planning Algorithms. Cambridge University Press, 2006. 842 p.

- Pshihopov V.Kh., Fedotov A.A., Medvedev M.Ju., Medvedeva T.N., Gurenko B.V Inženernyj vestnik Dona (Rus), №3, 2014. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2496.

- Pshihopov V.Kh., Medvedev M.Ju., Fedorenko R.V., Gurenko B.V., Chufistov V.M., Shevchenko V.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), №3, 2014 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N4y2014/2579.