Математическая модель деформирования подкрепленных оболочек вращения при учете различных свойств материала

Д. А. Баранова

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Санкт-Петербург

При деформировании срединной поверхности оболочки все точки получат перемещения. Связь деформаций через перемещения – геометрические соотношения теории оболочек – в срединной поверхности принимают вид [1]

εx=1A ∂U∂ x+1A B ∂ A∂ y V−kx W+12 θ12;

εy=1B ∂V∂ y+1A B ∂ B∂ x U−ky W+12 θ22;

γxy=1A ∂V∂ x+1 B ∂ U∂ y−1A B ∂ A∂ yU−1A B ∂ B∂ xV+θ1 θ2,

где

θ1=−1A  ∂ W∂ x+kx U;      θ2=−1B  ∂ W∂ y+ky V.

Кроме того, если учитываются поперечные сдвиги (модель Тимошенко – Рейснера), то

γxz=k f(z) (ψx−θ1);              γyz=k f(z) (ψy−θ2).

Здесь f(z) – функция, характеризующая распределение напряжений τxz, τyz по толщине оболочки; A, B – параметры Ляме.

Деформации в точках, расположенных на расстоянии z от координатной поверхности, выражаются соотношениями

εxz=εx+z χ1; εyz=εy+z χ2; γxyz=γxy+2 z χ12,

где функции изменения кривизн χ1, χ2  и кручения χ12 принимают вид

χ1=1A ∂ ψx∂ x+1A B ∂ A ∂ yψy;             	χ2=1B ∂ ψy∂ y+1A B ∂ B ∂ xψx;

2 χ12=1A ∂ ψy∂ x+1 B ∂ ψx ∂ y−1A B ∂ A∂ yψx+ ∂ B ∂ xψy.

Физические соотношения (связь напряжений и деформаций) для упругого изотропного материала оболочки на основе закона Гука будут иметь вид

σx=E1−μ2(εxz+μεyz);

σy=E1−μ2(εyz+μεxz);τxy=E2(1+μ)γxyz;                 			                                                τyz=E2(1+μ)γyz; τxz=E2(1+μ)γxz.

Физические соотношения на основе деформационной теории пластичности имеют вид [2][3]

σx=Ec1−μ2(εxz+μεyz);          σy=Ec1−μ2(εyz+μεxz);τxy=Ec2(1+μ)γxyz;

τyz=Ec2(1+μ)γyz; τxz=Ec2(1+μ)γxz,

где Ec-секущий модуль упругости.

Физические соотношения при учете ползучести материала на основе линейной теории наследственной ползучести принимают вид [4]

σx=E1−μ2εxz+μεyz−t0tεxz+μεyzR1(t,s)ds ;

σy=E1−μ2εyz+μεxz−t0tεyz+μεxzR1(t,s)ds ;

τxy=E2(1+μ)γxyz−t0tγxyzR2(t,s)ds ;

τxz=E2(1+μ)γxz−t0tγxzR2(t,s)ds ;

τyz=E2(1+μ)γyz−t0tγyzR2(t,s)ds .

Здесь R1(t,s) , R2(t,s) – функции влияния (ядра релаксации) материала при растяжении и сдвиге.

Если ребра вводятся по методу конструктивной анизотропии (при этом ребра должны быть часто расположены), то функционал полной энергии деформации оболочки, независимо от проявляемых свойств материала можно записать в виде

Э=120a0b[Nxεx+Nyεy+12Nxy+Nyxγxy+Mxχ1+Myχ2+

+Mxy+Myxχ12+Qx(ψx−θ1)+Qy(ψy−θ2)−2PxU−

−2PyV−2qW]ABdxdy.           	      					(1)

Здесь Px, Py, q  компоненты внешней нагрузки вдоль осей x, y, z.

Если решается линейно-упругая задача, то усилия и моменты имеют вид [5]

Nx=E1−μ2h+Fx ε1+Sxψ1 ;

Ny=E1−μ2h+Fy ε2+Syψ2 ;

Mx=E1−μ2Sxε1+h312+Jxψ1 ;

My=E1−μ2Syε2+h312+Jyψ2 ;

Nxy=E21+μh+Fyγxy+2Syχ12 ;

Nyx=E21+μh+Fxγxy+2Sxχ12 ;

Mxy=E21+μSyγxy+2h312+Jyχ12 ;				      Myx=E21+μSxγxy+2h312+Jxχ12 ;

Qx=kEh+Fx2(1+μ)ψx−θ1 ;    Qy=kEh+Fy2(1+μ)ψy−θ2 .

Здесь ε1=εx+μεy, ε2=εy+μεx,  ψ1=χ1+μχ2 , ψ2=χ2+μχ1 .

Приведенные жесткостные характеристики ребер с учетом сдвиговой и крутильной жесткости имеют вид

Fx=i=1nhirib+j=1mhjrja−i=1nhijrirjabrja;

Fy=j=1mhjrja+i=1nhirib−j=1mhijrirjabrib;

Sx=i=1nSirib+j=1mSjrja−i=1nSijrirjabrja;

Sy=j=1mSjrja+i=1nSirib−j=1mSijrirjabrib;

Jx=i=1nJirib+j=1mJjrja−i=1nJijrirjabrja;

Jy=j=1mJjrja+i=1nJirib−j=1mJijrirjabrib,

где

Fi=hi;Si=hi(h+hi)2;

Ji=0,25h2hi+0,5h(hi)2+13(hi)3;

Fj=hj;Sj=hj(h+hj)2;

Jj=0,25h2hj+0,5h(hj)2+13(hj)3;

Fij=hij;Sj=hij(h+hij)2;

Jij=0,25h2hij+0,5h(hij)2+13(hij)3;

a=aA,b=bBa2.

При решении нелинейно-упругих задач обычно секущий модуль упругости, исходя из зависимости «σ−ε», аппроксимируется некоторым аналитическим выражением.

Аппроксимация секущего модуля в видеEc=E(1−ω(εi)), когда ω(εi)=mεi2, справедлива при малой нелинейности кривой «σ−ε», полученной экспериментально для конкретного материала при одноосном растяжении.

При решении задач устойчивости подкрепленных оболочек вращения наиболее точная аппроксимация кривой «σ−ε» может быть получена, если кривая «σ−ε» (при сложном напряженном состоянии – это «σi−εi») задана характерными точками и по численному заданию графика «σi−εi» при полученном значении εi (найденном на предыдущей итерации, так как при решении физически-нелинейных задач удобно применять метод упругих решений А.А. Ильюшина) находится σi и за секущий модуль в точке с координатами x,y,z берется

Ec=σiεi;     εi=23(εxz)2+εxzεyz+(εyz)2+14(γxyz)2+γxz2+γyz2 .

Заметим, что εi=εi(x,y,z), поэтому при изменении z меняется и σi, найденное из графической зависимости «σi−εi».

Таким образом, при вычислении интегралов по x,y в функционале (1) необходимо при каждом значении x и y вычислять интеграл по переменной z.

Если решается нелинейно-упругая задача, то усилия и моменты можно представить в виде

Nx=11−μ2I1x ε1+I2xψ1 ;

Ny=11−μ2I1yε2+I2yψ2 ;

Mx=11−μ2I2xε1+I3xψ1 ;

My=E1−μ2I2yε2+I2yψ2 ;

Nxy=121+μI1yγxy+2I2yχ12 ;

Nyx=121+μI1xγxy+2I2xχ12 ;

Mxy=121+μI2yγxy+2I3yχ12 ;

Myx=121+μI2xγxy+2I3xχ12 ;

Qx=kI1x2(1+μ)ψx−θ1 ; 	Qy=kI2y2(1+μ)ψy−θ2 .

Здесь ε1=εx+μεy, ε2=εy+μεx;  ψ1=χ1+μχ2 , ψ2=χ2+μχ1.

I1x=i=1nI1irib+j=1mI1jrja−i=1nI1ijrirjabrja;

I1y=j=1mI1jrja+i=1nI1irib−i=1nI1ijrirjabrib;

I2x=i=1nI2irib+j=1mI2jrja−i=1nI2ijrirjabrja;

I2y=j=1mI2jrja+i=1nI2irib−i=1nI2ijrirjabrib;

I3x=i=1nI3irib+j=1mI3jrja−i=1nI3ijrirjabrja;

I3y=j=1mI3jrja+i=1nI3irib−i=1nI3ijrirjabrib,

где

Ikj=−h2h2+hjEczk−1dz; Iki=−h2h2+hiEczk−1dz; Ikij=−h2h2+hijEczk−1dz;

k=1, 2, 3.

Если решается задача ползучести, то

Nx=NxУ−2E1−μ2i=1kh+Fx ε1(ti−1)+Sxψ1(ti−1) R1k,i−1;

Ny=NyУ−2E1−μ2i=1kh+Fy ε2(ti−1)+Syψ2(ti−1)R1k,i−1 ;

Mx=MxУ−2E1−μ2i=1kSxε1(ti−1)+h312+Jxψ1(ti−1)R1k,i−1 ;

My=MyУ−2E1−μ2i=1kSyε2(ti−1)+h312+Jyψ2(ti−1) R1k,i−1;

Nxy=NxyУ−2E21+μi=1kh+Fyγxy(ti−1)+2Syχ12(ti−1) R2k,i−1;

Nyx=NyxУ−2E21+μi=1kh+Fxγxy(ti−1)+2Sxχ12(ti−1) R2k,i−1 ;

Mxy=MxyУ−2E21+μi=1kSyγxy(ti−1)+2h312+Jyχ12(ti−1) R2k,i−1 ;

Myx=MyxУ−2E21+μi=1kSxγxy(ti−1)+2h312+Jxχ12(ti−1) R2k,i−1 ;

Qx=QxУ−2kEh+Fx2(1+μ)i=1kψx(ti−1)−θ1(ti−1) R2k,i−1 ;

Qy=QyУ−2kEh+Fy2(1+μ)i=1kψy(ti−1)−θ2(ti−1)R2k,i−1 .

Здесь R1k,i−1=R1(tk,ti−1)Δt; R2k,i−1=R2(tk,ti−1)Δt.

Например, для оргстекла

R(t,τ)=Ae−β(t−τ)(t−τ)α−1,

где A1=0,0269; β1=0,045⋅10−3; α1=0,05;

A2=0,01318; β2=0,833⋅10−3; α2=0,20,

и тогда

R1k,i−1=A1e−β1(k−i+1)Δt((k−i+1)Δt)α1−1Δt;R2k,i−1=A2e−β2(k−i+1)Δt((k−i+1)Δt)α2−1Δt.

Для старого бетона

R1(t,τ)=γEC∞e−γ(1+EC∞)(t−τ); R2(t,τ)=2GER1,

где

γ1=0,01; E=3⋅104; C∞=1⋅10−4;

и тогда R1k,i−1=γEC∞e−γ(1+EC∞)(k−i+1)ΔtΔt.

Литература:

1.Новожилов В. В. Теория тонких оболочек. – Л.: Судпромиздат, 1962. – 431 с.

2.Вольмир А.С. Нелинейная динамика пластинок и оболочек. – М.: Наука, 1972. – 432 с.

3.Качанов Л.М. Основы теории пластичности. М.: Наука, 1969. – 420 с.

4.Ржаницын А. Р. Строительная механика. - М.: Высшая школа. 1982. – 400 с.

5.Карпов В.В. Математическое моделирование, алгоритмы исследования модели, вычислительный эксперимент в теории оболочек. –СПб.: СПбГАСУ, 2006. – 330 с.