О запасе прочности и оценке надежности узлов металлоконструкций

А.В. Кулагин

Камский институт гуманитарных и инженерных технологий, г. Ижевск,Удмуртия

П.В. Дородов

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия,  г. Ижевск, Удмуртия

Из практики работоспособности узлов металлоконструкций известно, что распределение усилия (напряжения), а также распределение прочности всей конструкции подчиняются нормальному закону распределения с соответствующими плотностями вероятности [1,2]. Целью расчета надежности является определение критического напряжения, при котором запас прочности оказывается наименьшим. Пусть распределение усилия подчиняется нормальному закону с плотностью вероятности  f1(x), математическим ожиданием m1 усилия (напряжения) и средним квадратическим отклонением σ1. Распределение прочности подчиняется нормальному закону с плотностью вероятности f2(x), математическим ожиданием прочности m2 и средним квадратическим отклонением σ2.

Графически распределение плотностей вероятности показано на рисунке 3.

Рис. 1. Распределение плотностей вероятностей напряжений и усилий в узле.

Функция надежности такой системы определяется выражением вида [3]

P=Φ(m1−m2σ12−σ22),

где Φ(z)- нормированная нормальная функция распределения.

Практически функция надежности в проектных расчетах определяется, исходя из величины запаса прочности, т.е.

P=Φ(n),

где n- коэффициент запаса прочности.

Расчет надежности узлов проводится для самых критических сечений, где запас прочности минимальный, а затем надежность узла находится как произведение надежности критических сечений, т.е. как последовательная схема соединений. Из практики известно, что при коэффициенте запаса прочности n≥1,4 надежность узла близка к единице: P=Φ(1,4)≈1,0

Выберем нормативный коэффициент запаса прочности. Назначение нормативного коэффициента Кнорм запаса прочности является весьма сложной задачей, решение которой в настоящее время представляется возможным лишь в некоторых частных случаях нагружения.

Пусть выборка из опытных образцов изделия наблюдалась в эксплуатации достаточно длительное время Т, определяемое как функция точности и достоверности результатов эксперимента. При этом удалось установить:

M(Rmin)n- значение нижней границы доверительного интервала минимального параметра прочности;

M(σmax)в- значение верхней границы доверительного интервала максимальной нагрузки.

За эти значения можно принять, например предел прочности или предел текучести материала, выбираемые из нормативных документов или с использованием зисунка 2 . Тогда нормативный коэффициент запаса приближенно рассчитывается по формуле

Kнорм.≃M(Rmin)НM(σmax)B

Р

σв

Рис.2. Функция распределения механических  характеристик материалов.

Если условия нагружения и внутреннего состояния конструкции позволяют принять исходные гипотезы, то решение удается привести к виду, более удобному для практического использования

Kнорм.=11−μ2υR21+1−(1−μ2υR2)(μ2υσ2)

гдеυR2, υσ2- коэффициенты вариации параметра прочности и нагрузки, соответственно; μ- гауссовский уровень надежности [3].

В частном случае такого нагружения, когда σ=‹σ›- детерминированная величина,

Kнорм.=11−μυR

Поэтому вероятность Q отказа будет равняться вероятности события противоположного, то есть

Q=P(−∞<ψ<0)=−∞0ϕ(ψ)∂ψ

или с учетом первой гипотезы (о нормальном распределении)

Q=121−Φ(ψSψ)P=121−Φ(ψSψ)

В соответствии с другой исходной гипотезой и теоремами теории вероятностей находятся параметры распределения

ψ=R−σSψ=SR2+Sσ2

где R,σ- средние значения параметров прочности и нагрузки; SR2,Sσ2- дисперсии параметров прочности и нагрузки.

Отношение ψSψ=μназывается характеристикой безопасности или гауссовским уровнем надежности. Это понятие оказывается весьма удобным при пользовании таблицей значений функции Лапласа φ2 [3] , так как вероятность безотказной работы (неразрушения) составит

Р=φ2(μ)

и находится в этом случае непосредственно по таблице.

Наряду с вероятностным анализом оценивается и надежность  аналогов и (или)  конструктивных исполнений изделия. Если она не отвечает регламентированным требованиям, то устанавливают причины недостаточной надежности и рассматривают возможные мероприятия по ее повышению [2]. Для этого определяют достигнутый уровень надежности P, а также затраты С и полезный эффект E в стоимостном выражении. Наилучшим является такое решение  Ропт , которое соответствует максимальному значению разности между Е  и  С (рисунок 3) , т. е.

Ропт

или когда величина С достигает предельно допустимого значения.

Когда имеется  большое число вариантов изделия, то каждый вариант изделия изображается на графике (рисунок 4) в виде точек с координатами P и  С. Линия, огибающая множества слева и сверху , проходит через наиболее предпочтительные варианты,  соответствующие определенной стоимости. Остальные варианты заведомо хуже и их рассмотрение нецелесообразно.

Литература:

1.Труханов В. М. Надежность мобильных автоматических установок.- Волгоград: Волгоградский политехнический институт, 1989.

2.Кубарев А.И. Надежность в машиностроении.-М. : Издательство стандартов, 1989.-224 с.

3.Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика - М., Высш.шк., 2003.-479 с.