Вероятностно-статистический метод оценки параметров тяговых агрегатов

Г.М. Мучкаева, Б.С. Элешов, П.С. Хотамов, С.С. Манжиев, Д.В. Федельский, Н.М. Кикеев

Калмыцкий государственный  университет имени Б.Б. Городовикова, Элиста

Аннотация: предложен вероятностно-статистический метод оценки параметров тяговых агрегатов, который заключается в установлении допустимых режимов его работы путём учитывания вероятностного характера нагрузки, вероятностных коэффициентов и других факторов, оказывающих непрерывное действие и воздействие на эксплуатационные показатели машинно-тракторных агрегатов. Представлена графическая зависимость степени нагрузки и коэффициента её вариации от показателей частоты вращения вала двигателя СМД-62.

Ключевые слова: математическое ожидание, функция связи, частота вращения вала двигателя, коэффициент вариации, степень нагрузки, вероятностный коэффициент.

Возможность предварительно оценить точностные характеристики используемых методов, процессов или результатов измерений [1, 2] дают показатели, определяющие уровень машиноиспользования при выполнении технологических операций, к ним относятся: агротехнические, технико-экономические, энергетические, эксплуатационно-технологические, эргономические и показатели надежности. Среди всего комплекса показателей особое внимание следует уделить технико-экономическим и энергетическим выходным параметрам сельскохозяйственной техники [3, 4], которые зависят от вероятностного характера внешних воздействий на агрегат.

Для энергетической оценки и описания прогнозов эффективности эксплуатации машинно-тракторных агрегатов, оснащенных непосредственно дизельными двигателями, надо определить их вероятностные оценки [5, 6]: математическое ожидание, дисперсию, корреляционную функцию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации и другие.

Среди выходных параметров наибольшее распространение имеют частота вращения коленчатого вала двигателя, часовой расход топлива, эффективная мощность двигателя, удельный расход топлива [7, 8].

На примере дизельного двигателя СМД-62 определены следующие энергетические параметры.

Частота вращения вала двигателя определяется по формуле:

nД=−∞∞f(Мк)ϕ(Mк)dМк=1σм2π−∞∞f(Мк)×ехр[−(Мк−Мк)2(2σм2)]dM2=0,5(a+bMк)−−(а1+b1Mк)Ф(tн)+b1Mкνмϕ(tн) ,                      (1)

где а, а1, b, b1 – неизменные значения, определяемые по стендовой характеристике (таблица 1); Ф(tн), φ(tн) - табулированные функции; tн=(Мн−Мк)σм- аргумент функции Лапласа; МН – номинальный крутящий момент; Мк, νм- математическое ожидание и коэффициент вариации момента; f(Mк)- функция связи.

Функция связи рассчитывается в соответствии с выражением [9]:

f(Mк)=А1+В1Мк при Мк≤Мн                                   (2)

Значения неизменных величин и угловых коэффициентов частоты вращения вала двигателя описаны в таблице 1. Результаты исследований представлены графической зависимостью (рис. 1) частоты вращения вала дизельного двигателя от степени нагрузки и коэффициента её вариации.

Произвести оценку характера изменения выходных параметров агрегата при вероятностном характере внешней нагрузки возможно посредством применения вероятностного коэффициента [10]:

λn=nnб,                                                      (3)

где n- среднее значение частоты вращения вала двигателя; nб - базовое значение для дизельного двигателя.

Таблица №1

Неизменные значения и угловые коэффициенты частоты вращения вала двигателя СМД-62

| Коэффициенты | Расчетная формула | Числовые значения |
| --- | --- | --- |
| А1 А2 В1 В2 а а1 b b1 | nx nн +[nн – nmin]/(к-1) -(nx – nн)/Мн -(nн-nmin)/[Mн(к-1)] A1 + A2 A2 - A1 B1+B2 B2-B1 | 2281 6161 -0,327 -7,37 8441 3881 -7,687 -7,035 |
| nx , nн , nmin – частота вращения вала двигателя на холостом ходу, при номинальном Мн и максимальном Мmax моментах, об/мин.; к=Мmax/Mн – коэффициент приспособляемости |  |  |

Рис. 1. - Зависимость частоты вращения вала дизельного двигателя СМД-62 от степени нагрузки λм и коэффициента её вариации νм (1 - νм=10%; 2 -νм=20%; 3 -νм=30%)

Для трактора тягового класса 3, оснащенного дизельным двигателем, средний результат частоты вращения коленчатого вала двигателя и вероятностные коэффициенты λn приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица №2

Математические ожидания частоты вращения и вероятностные коэффициенты λn

| Двигатель | λм=ММб | νм, % | n, мин-1 | λn=nnб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СМД-62 | 1,0 1,0 1,0 1,0 | 0,0 0,10 0,20 0,30 | 2101 1942 1787 1635 | 1,00 0,92 0,85 0,78 |

Для дизельного двигателя максимальные значения отклонений средних результатов частоты вращения от данных типовым значений двигателя определяются при номинальном нагрузочном режиме, то есть при значении вероятностного коэффициента λn=1.

Таблица №3

Вероятностные коэффициенты λnпри значении коэффициента вариации νм=20%

| Двигатель | Значения λn=nnб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при λм |  |  |  |  |
|  | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| СМД-62 | 1,03 | 1 | 1 | 0,91 | 0,78 |

Таким образом, вероятностно-статистический метод оценки параметров тяговых агрегатов заключается в установлении допустимых режимов его работы путём учитывания вероятностного характера нагрузки и других факторов, которые оказывают непрерывное действие и способствуют изменению эксплуатационных показателей машинно-тракторных агрегатов на постоянном уровне. То есть, эксплуатационные характеристики должны изображаться по заданному параметру не одной кривой, а комплексом, дающим представление о значении параметра при различной степени вариации входных переменных.

Литература

1. Шушкевич Т. В. Программный расчет неопределенности результатов измерений // Инженерный вестник Дона, 2016, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3806/.

2. Burdick, Richard K., and Larsen, Greg A. Confidence Intervals on Measures of Variability in R&R Studies // Journal of Quality Technology, 1997. №3. рр. 28-30.

3. Буклагин Д.С. Проблемы метрологического обеспечения достоверности результатов сравнительных испытаний сельскохозяйственной техники // Метрология. 2016. №4. С. 10-18.

4. Калачин C.B. Оптимизация параметров и режимов работы МТА // Тракторы и сельхозмашины. 2009. №7. С. 31-33.

5. Катулев А.Н., Кудинов А.Н., Малиневский М.Ф. Вероятностные характеристики нелинейной динамической параболической системы со случайными коэффициентами // Автоматика и телемеханика. 2009. №8. С. 84-95.

6. Grubbs F.E. Errors of Measurement, Precision, Accuracy and the Statistical Comparison of Measuring Instruments // Technometrics. 1973. №15. pp. 53-66.

7. Джабборов Н.И., Эвиев В.А., Очиров Н.Г. Оптимальная зона функционирования ДПМ по эффективной мощности // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 2012. №5. С.23-25.

8. Эвиев В.А., Очиров Н.Г., Агеев С.С., Каруев Б.Т. Оптимизация эксплуатационных параметров и режимов работы трактора по тяговой характеристике // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 2011. № 10. С. 17-18.

9. Целигоров Н.А., Целигорова Е.Н., Мафура Г.В. Математические модели неопределённостей систем управления и методы, используемые для их исследования // Инженерный вестник Дона, 2012, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1340/.

10. Гоголадзе Л.Д., Цагарейшвили В.Ш. О коэффициентах Фурье функций с конечной вариацией // Известия высших учебных заведений. Математика. 2013. №8. С.14-23.

References

1. Shushkevich T.V. Inzhenernyj vestnik Dona (Rus), 2016, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3806/.

2. Burdick, Richard K., and Larsen, Greg A. Journal of Quality Technology, 1997. №3. рр. 28-30.

3. Buklagin D.S. Metrologija, 2016. №4. рр. 10-18.

4. Kalachin C.B. Traktory i sel'hozmashiny, 2009. №7. рр. 31-33.

5. Katulev A.N., Kudinov A.N., Malinevskij M.F. Avtomatika i telemehanika, 2009. №8. рр. 84-95.

6. Grubbs F.E. Technometrics, 1973. №15. pp. 53-66.

7. Dzhabborov N.I., Jeviev V.A., Ochirov N.G. Traktory i sel'skohozjajstvennye mashiny, 2012. №5. рр. 23-25.

8. Jeviev V.A., Ochirov N.G., Ageev S.S., Karuev B.T. Traktory i sel'skohozjajstvennye mashiny, 2011. № 10. рр. 17-18.

9. Celigorov N.A., Celigorova E.N., Mafura G.V. Inzhenernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1340/.

10. Gogoladze L.D., Cagarejshvili V.Sh. Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Matematika, 2013. №8. рр. 14-23.