Моделирование перемещения подвижного объекта с адаптивным позиционно-траекторным управлением и контуром оценивания неизмеряемых параметров модели

А.Е. Кульченко, М.Ю. Медведев, В.А. Шевченко, В.С.Лазарев,

Южный федеральный университет, Таганрог

Аннотация: В работе представлен краткий обзор современных адаптивных систем управления подвижными объектами. Промоделирован полет подвижного объекта вертолетного типа с применением алгоритма адаптации позиционно-траекторной системы управления, с контуром оценивания аддитивных возмущений, эталонной  моделью и контуром астатизма. Приведено сравнение результатов моделирования для двух случаев при заданных постоянных коэффициентах адаптации и при использовании автоматической настройки коэффициентов адаптации.

Ключевые слова: адаптивное управление, вертолет, позиционно-траекторное управление, наблюдатель, оценивание, подвижный объект, полет, компьютерное моделирование.

Введение

Принципы адаптивного управления подвижными объектами (ПО) были заложены в работах [1- 3]. В настоящее время развивается направление, связанное с многосвязными беспоисковыми адаптивными системами управления подвижными объектами вертолетного типа. В работах [4, 5] был изложен подход к построению системы управления вертолетом с применением нелинейных алгоритмов и адаптивных подходов к управлению. При построении системы авторы применили инверсионный закон управления, расширенный за счет нейросети. Предложенный инверсионный закон управления получен с использованием упрощенной модели вертолета и информации о положении его органов управления в режиме висения [5-7].  В работе применяется комбинация из двух методов и используется скрытый слой персептрона нейросети в качестве универсального аппроксиматора. В работах [8, 9] авторы применили обратную связь по выходу для построения системы управления испытательной модели вертолета. В структуре обратной связи автопилота авторы не используют наблюдатель состояния. В статье [4] приведена адаптивная система управления скоростью одновинтового вертолета. Для адаптации коэффициентов регулятора и учета внешних возмущений авторы используют нейросеть. В [5, 7, 10] применен адаптивный алгоритм управления вертолетом Yamaha R-MAX с использованием линеаризованных уравнений движения.

Основываясь на анализе работ можно сделать вывод, что применение адаптивных методов, с одной стороны, позволяет отказаться от построения высокоточных моделей [11,12], с другой стороны позволяет перенести технологию разработки систем управления на другие летательные аппараты вертолетного типа. В настоящей работе моделируется полет вертолета под управлением многоконтурной позиционно-траекторной системы управления с обеспечением астатизма и адаптивной настройкой параметров.

Моделирование адаптивного алгоритма управления с наблюдением неизмеряемых параметров исследуемой модели

В общем виде математическая модель ПО вертолетного типа описывается выражениями:

y=R(y)x,x=M−1(Fu+Fd),

где y– вектор линейных и угловых положений подвижного объекта во внешней системе координат; x– вектор линейных и угловых скоростей подвижного объекта в связанной системе координат; R(y)– матрица кинематики; M– матрица инерционных параметров; Fu– вектор управляющих сил и моментов; Fd– вектор прочих сил и моментов, действующих на подвижный объект. Параметры модели вертолета взяты из работы [13].

Вектор управляющих сил и моментов имеет вид [15]:

Fu=−Fd+(A1RM−1)−1∗(−A1Rx+A1Rmxm+A1Rmxm−B1(A1y−A1ym)−B2(A1R(y)x−A1R(ym)xm)−T2e−T1e),

где  e=A1y−A1ym+B1z1+B2z2– ошибка позиционирования объекта, A1–матрица постоянных коэффициентов, ym– линейные и угловые положения номинальной модели во внешней системе координат, xm– вектор линейных и угловых скоростей номинальной модели в связанной системе координат, T1,T2 – положительно определенные диагональные матрицы постоянных коэффициентов, z1, z2– векторы дополнительных переменных.

Для оценивания неизмеряемых параметров и действующих возмущений на вертолет применен метод синтеза наблюдателя производных, приведенный в [14, 15]:

z1=z2,z2=A1y−A1ym.

В данной работе проводится численное исследование адаптивной системы управления ПО вертолетного типа. Вертолет начинает движение из точки x=0; y=0; z=0. Начальные значения скоростей заданы нулевыми. Траектория движения задается в виде:

A2=−[1+t,4,5,0,0,0]T,

где t –время моделирования, t0=0; tконечное=35.

В полете на вертолет действуют неизмеряемое параметрическое и внешнее возмущения описывается выражением:

Fv=0.2∗Fd0+G+[5,−3+sin(0.5t),2+cos(0.4t),0,0,0]T,

где Fd0 –номинальное значение вектора Fd, G–вектор силы тяжести.

На рис. 1-4 приведены результаты моделирования для двух случаев, при постоянных коэффициентах регулятора B1=10, B2=5 (черная линия) и при их автоматической настройке (красная линия). Пунктирной линией обозначена заданная траектория. При адаптации коэффициентов их начальные значения взяты нулевыми B1(t0)=0, B2(t0)=0. Автоматическая настройка коэффициентов адаптации произведена с использованием выражений [15]:

s1=−γ1z1TA1(y−ym),B1=α∗s12,B2=(1+α)∗s1,

где z1–дополнительная переменная, s1–матрица настраиваемых параметров, α–положительный постоянный коэффициент, y,ym–векторы линейных и угловых положений вертолета.

Рис.  1. – Изменение положения вертолета по оси Ox во времени.

Рис.  2. – Изменение положения вертолета по оси Oy (по высоте) во времени

Рис.  3. – Изменение положения вертолета по оси Oz во времени

Рис.  4. – Изменение путевой скорости вертолета во времени

Рис.  5. – Адаптация элементов матриц B1,B2

На рис. 1-3 приведены линейные координаты положения вертолета в пространстве, где x, z – координаты в горизонтальной плоскости, а  y- высота.  На рис. 4 показано изменение путевой скорости вертолета V во времени. На рис. 5 приведен процесс настройки коэффициентов адаптации во времени. Из рис. 1-5 видно, что увеличение элементов матриц B1, B2 приводит к уменьшению ошибки отработки. В свою очередь, это приводит к увеличению амплитуды управляющих воздействий. На рис. 4 видны затухающие колебания путевой скорости, связанные с нулевыми начальными значениями B1, B2. Из рис. 3-4 видно, что по мере настройки точность отработки заданной траектории повышается.

Заключение

Промоделирован полет одновинтового вертолета с многоконтурной позиционно-траекторной системой управления. В отличие от [5-7] в работе исследована нелинейная система. Применен алгоритм адаптации коэффициентов матриц B1 и B2 [15], который позволяет сохранить заданное соотношение между корнями характеристического уравнения. При использовании данного алгоритма управляющие воздействия могут выходить за ограничения, накладываемые на управления. Для их компенсации в [15] предлагается вводить дополнительный контур адаптации.

Благодарности

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 16-08-00013 «Разработка метода двухконтурной адаптации систем позиционно-траекторного управления с использованием робастных наблюдателей возмущений и эталонных моделей»,  а так же поддержана Министерством образования и науки РФ, НИР по государственному заданию ВУЗам и научным организациям в сфере научной деятельности (№114041540005).

Литература

- Путов В.В. Прямые и непрямые беспоисковые адаптивные системы с мажорирующими функциями и их приложения к управлению многостепенными нелинейными упругими механическими объектами // Мехатроника, автоматизация и управление. – 2007. – № 10. – С. 4–11.

- Бойчук Л.М. Метод структурного синтеза нелинейных систем автоматического управления. – М.: Энергия, 1971, 112 с.

- Пшихопов В.Х, Федотов А.А, Медведев М.Ю., Медведева Т.Н., Гуренко Б.В., Позиционно-траекторная система прямого адаптивного управления морскими подвижными объектами // Инженерный вестник Дона, 2014, №3 URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2496.

- Corban, J. Eric. Flight Evaluation of an Adaptive Velocity Command System for Unmanned Helicopters / J. Eric Corban, Anthony J. Calise, J. V. R. Prasad, Gerhard Heynen, Benedikt Koenig, Jeong Hur // AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, Chicago, Illinois,10-13 August 2009.–16 pp.

- Johnson, E. N. Adaptive flight control for an autonomous unmanned helicopter / E.N. Johnson, S.K. Kannan // Proceedings of the AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, 2002. –11 pp.

- Munzinger, C.  Development of a Real-Time Flight Simulator for An Experimental Model Helicopter: M.S. thesis ... MS. – Georgia Institute of Technology, School of Aerospace Engineering, Atlanta, GA 30332, 1997.–121 pp.

- Johnson, E. N. Modeling and Simulation for Small Autonomous Helicopter Development / E. N. Johnson, P. D. DeBitetto // AIAA Modelling & Simulation Technologies Conference, Monterey, California, 1997. –11 pp.

- Calise, A.J. High Bandwidth Adaptive Flight Control /A.J. Calise, Hungu Lee, Nakwan Kim // AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, 2000. –12 pp.

- Corban, J.E., Flight Test of an Adaptive Control System for Unmanned Helicopter Trajectory Following /J.E. Corban, A.J. Calise, J.V.R. Prasad // AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, 2000. –11 pp. –AIAA-2000-4058.

- Johnson, E. N. System Integration and Operation of a Research Unmanned Aerial Vehicle / E.N. Johnson, D.P. Schrage // Journal of aerospace computing, information, and communication, vol. 1, January 2004. –36 pp.

- Медведев, М.Ю. Алгоритмы адаптивного управления исполнительными приводами // Мехатроника, автоматизация и управление. – 2006. – № 6. – С. 17-22.

- Медведев, М.Ю. Аналитический синтез управлений нелинейными многосвязными объектами в условиях неопределенности. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. – 400 с.

- Пшихопов В.Х., Кульченко А.Е., Чуфистов В.М.  Моделирование полета одновинтового вертолета под управлением позиционно-траекторного регулятора // Инженерный вестник Дона, 2013, №2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1650.

- Пшихопов В.Х., Гуренко Б.В., Медведев М.Ю., Маевский А.М., Голосов С.П. Оценивание аддитивных возмущений АНПА робастным наблюдателем с нелинейными обратными связями // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2014. – № 3 (152). – С. 128-137.

- Медведев М.Ю., В.А. Рогов, Т.Н. Медведева Позиционно-траекторное управление подвижными объектами с многоконтурной адаптацией // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2016. – № 7 (180). – С. 101-114.

References

- Putov V.V. Mekhatronika, avtomatizatsiya i upravlenie, 2007, No. 10, pp. 4-11.

- Boychuk L.M. Metod strukturnogo sinteza nelineynykh sistem avtomaticheskogo upravleniya [The method of structural synthesis of nonlinear automatic control systems]. Moscow: Energiya, 1971, 112 p.

- Pshikhopov V.KH, Fedotov A.A, Medvedev M.YU., Medvedeva T.N., Gurenko B.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №3 URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2496

- Corban, J. Eric. AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, Chicago, Illinois,10-13 August 2009, 16 p.

- E.N. Johnson, S.K. Kannan, Proceedings of the AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, 2002, 11 p.

- Munzinger, C.  Development of a Real-Time Flight Simulator for An Experimental Model Helicopter: M.S. thesis ... MS. Georgia Institute of Technology, School of Aerospace Engineering, Atlanta, GA 30332, 1997, 121 p.

- Johnson, E. N., DeBitetto P.D., AIAA Modelling & Simulation Technologies Conference, Monterey, California, 1997, 11 p.

- Calise, A.J. Hungu Lee, Nakwan Kim, AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, 2000, 12 p.

- J.E. Corban, A.J. Calise, J.V.R. Prasad, AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, 2000, 11 p. AIAA-2000-4058.

- E.N. Johnson, D.P. Schrage, Journal of aerospace computing, information, and communication, vol. 1, January 2004, 36 p.

- Medvedev M.Yu. Mekhatronika avtomatizaciya i upravlenie, 2006, No. 6, pp. 17-22.

- Medvedev M.Yu. Analiticheskij sintez upravlenij nelinejnymi mnogosvyaznymi obektami v usloviyah neopredelennosti [Analytical synthesis of nonlinear multicoupled objects in undefined conditions], Taganrog. Izd-vo TTI SFEDU, 2010. 400 p.

- Pshihopov V.Kh., Kulchenko A.E., Chufistov V.M. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1650

- Pshihopov V.Kh., Gurenko B.V., Medvedev M. Yu., Maevskij A.M., Golosov S.P., Izvestiya SFEDU. Tekhnicheskie nauki, 2014, No. 3 (152), pp. 128-137.

- M.Yu. Medvedev, V.A. Rogov, T.N. Medvedeva., Izvestiya SFEDU. Tekhnicheskie nauki, 2016, No. 7 (180), pp. 101-114.